附件2

柳林县              煤矿安全监管专员检查工作表

检查日期：      年   月    日

| 组长（签字）： 组员（签字）： （履行请假手续的需备注请假） 企业负责人（签字）： 检查时段及路线：1.检查时段： ;检查路线 ： ； 检查人员: 2.检查时段： ;检查路线： ；检查人员: 3.检查时段： ;检查路线： ；检查人员: 4.检查时段： ;检查路线： ；检查人员: …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 情况 | 采矿许可证 | 现场检查是否在有效期内 |  | 开采方式 | □井 工 □露 天 | 核定生产 能力/批准 建设规模 | （单位：180万 吨/年） | 回采工作面 （ 个） |  | 回采 工作面编号 | 现场检查 工作面 （打勾） | 设计回采长度（m） | 开工时间 | 上次检查时 剩余长度 | 现场检查时 剩余长度 |
|  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 许可证 | 现场检查是否在有效期内 |  | 企业性质 | □中央企业 □省属企业 □地方国有 □地方民营 □其他类型 | 煤矿瓦斯 等级 | □突 出 □高瓦斯 □低瓦斯 □待 定 □不涉及 | 掘进工作面 （ 个） |  | 掘进 工作面编号 | 现场检查 工作面 （打勾） | 设计掘进长度（m） | 开工时间 | 上次检查进尺 (掘进长度） | 现场检查进尺 （掘进长度） |
|  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照 | 现场检查是否在有效期内 |  | 矿山现状 | □生 产 □建 设 □停产停建 □未开工 | 水文地 质类型 | □简 单 □中 等 □复 杂 □极复杂 □未划分 | 煤矿新建 改建扩建 项目进度 |  | 项目名称 | 建设工程设计 企业资质是否 符合规定 | 建设工程施工 企业资质是否 符合规定 | 建设工程监理 企业资质是否 符合规定 | 项目开工 批复时间 | 是否按照批准的安 全设施设计施工 |
|  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 |  | □是 □否 □不涉及 |
|  | 主要负责人 安全生产知 识和管理能 力考核合格 证明 | 现场检查是否在有效期内 |  | 监管类型 | □市级监管 □县级监管 | 煤矿安全 生产标准 化管理体 系达标 等级 | □一级 □二级 □ 无 | 煤矿灾害治 理情况 |  | 现场检查地点 是否发现瓦斯 超限 | 现场检查地点 是否在水害 安全区域 | 现场检查露天矿 边坡是否发生 严重变形 | 现场检查地点是 否发现工作面及 巷道顶底板异常 | 现场检查是否在 抽采达标区域 | 现场检查防灭火措 施是否实施到位 |
|  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 | □是 □否 □不涉及 |
| 检查 情况 | 责令停产 停建 | 罚款额度 | 矿长记分 | 移交查处 | 停产工作面 数量 | 小组上次检查问题(共 条) |  |  | 现场检查时已整改（ 条）；未整改数（ 条） |  |  |  | 未整改原因 |  |  |
|  | □是 □否 | （ 万元） | （ 分） | □是 □否 | （ 个） | 上级部门（国家、省、市、安全监管监察部门）检查出隐患条数 （ 条） |  |  | 已整改（ 条）；未整改数（ 条） |  |  |  | 未整改原因 |  |  |

| 类别 | 检查项目 | 序 号 | 主要检查内容 | 现 状（是/否） | 存在的具体问题 | 检查人员（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 查 项 | 生产 建设 情况 | - 1 | 现场检查煤矿井下同时生产的水平是否超过2个，是否存在一个采（盘）区内同时作业的采煤、巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的情形 |  |  |  |
|  |  | - 2 | 现场检查矿井、水平、采区、采掘工作面，主要安全生产系统和设施是否未如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸，是否存在图实不符、隐蔽作业场所的行为 |  |  |  |
|  |  | - 3 | 现场检查是否存在未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的情况 |  |  |  |
|  |  | - 4 | 现场检查是否存在未经正规设计、安全论证和审批，以探巷及采掘工程直接进入安全煤柱，或以其他形式对安全煤柱造成损坏的情况 |  |  |  |
|  |  | - 5 | 是否存在假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告行为仍然组织生产作业的情况 |  |  |  |
|  |  | - 6 | 是否存在违规将井下采掘工作面和井巷维修作业外包的行为 |  |  |  |
|  |  | - 7 | 现场检查是否存在超层越界开采，或巷道式采煤、以掘代采的情况 |  |  |  |
|  |  | - 8 | 煤矿是否未按规定建立健全领导带班制度及相关考核制度并严格执行，现场检查相关定位轨迹、记录、台账等是否不相匹配 |  |  |  |
|  |  | - 9 | 现场检查是否存在作业人员违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为 |  |  |  |
|  |  | - 10 | 井下作业人员是否存在未按规定携带标识卡、人卡不符、 一人多卡等现象 |  |  |  |
|  |  | - 11 | 是否存在谎报、瞒报生产安全事故的行为 |  |  |  |
|  | 通风 系统 情况 | 12 | 现场检查是否存在矿井总风量或者采掘工作面等主要用风地点实际风量小于设计需风量，形成瓦斯超限、缺氧窒息或有毒气体中毒威胁的情况；井下沿途是否存在盲巷或无风微风区 |  |  |  |
|  |  | 13 | 现场检查是否存在煤矿没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的情况 |  |  |  |
|  |  | 14 | 现场检查是否存在违反《煤矿安全规程》第一百五十条规定采用串联通风的情况 |  |  |  |
|  |  | 15 | 现场检查是否存在矿井或采区设计的通风系统还未形成，就违规进行巷道掘进或者采煤等采掘作业的，或者未经批准对设计作出重大变更的 |  |  |  |
|  |  | 16 | 现场检查是否存在生产水平或者采（盘）区未实现并联通风， 一个采（盘）区的回风串到另一个生产或准备采（盘）区的情况 |  |  |  |
|  |  | 17 | 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，是否存在未设置专用回风巷，或者在煤与瓦斯突出区的专用回风巷内行人的 |  |  |  |
|  |  | 18 | 现场检查煤矿进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门是否存在不符合《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的情况 |  |  |  |
|  |  | 19 | 现场检查采区进、回风巷是否存在未贯穿整个采区的情况，或者虽贯穿整个采区但一段进风、 一段回风 |  |  |  |
|  |  | 20 | 采用倾斜长壁布置，大巷是否存在未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的情况 |  |  |  |
|  |  | 21 | 现场检查是否存在局部通风机未实行风电闭锁和甲烷电闭锁，停风后不能切断电源的情况 |  |  |  |
|  |  | 22 | 现场检查是否存在掘进工作面及其回风流中，高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于 1000m 时巷道中部未安装甲烷传感器或者 未实现甲烷电闭锁功能的情况 |  |  |  |
|  |  | 23 | 现场检查是否存在甲烷浓度达到断电值，或正常工作的局部通风机停止运转停风后，不能立即自动切断电源并闭锁的，或者在切断电源期间，断电范围内电气设备仍能人工送上电的情况 |  |  |  |
|  |  | 24 | 现场检查是否存在高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面采用局部通风的，不能实现双风机、双电源且自动切换的情况 |  |  |  |
|  |  | 25 | 现场检查是否存在风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备未按规定管理和设置的情况 |  |  |  |
|  |  | 26 | 现场检查是否存在巷道贯通未编制安全技术措施并严格执行的情况 |  |  |  |
|  | 瓦斯 防治 情况 | 27 | 现场检查路线及场所瓦斯检查是否存在漏检、假检情况且进行作业的情况 |  |  |  |
|  |  | 28 | 现场入井检查路线及场所是否发现存在瓦斯超限后继续作业或者未按照相关规定处置继续进行作业的情况 |  |  |  |
|  |  | 29 | 现场入井检查路线及场所是否发现排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的情况 |  |  |  |
|  | 安全 监控 情况 | 30 | 现场检查路线及场所是否存在未按照规定安设甲烷传感器的情况 |  |  |  |
|  |  | 31 | 现场检查是否存在甲烷传感器未按规定调校，或采取堵塞、包裹或风吹甲烷传感器进气口，或者故意不按规定位置悬挂甲烷传感器等方式，造成甲烷传感器失效，或在系统中人为造假、篡改、删除甲烷传感器测点的情况 |  |  |  |
|  |  | 32 | 现场检查是否存在甲烷传感器的设置地点、报警浓度、断电浓度和断电范围不符合合《煤矿安全规程》第四百九十八条有关规定的情况；是否存在主通风机无计划停风未切断采煤工作面动力电源的情况 |  |  |  |

| 类别 | 检查项目 | 序 号 | 主要检查内容 | 现 状（是/否） | 存在的具体问题 | 检查人员（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 查 项 | 水害 防治 情况 | 33 | 现场检查是否存在未查明井田范围内采空区、废弃老窑的积水位置、范围、水压、积水量，或者未在矿井充水性图、采掘工程平面图上标明积水线、探水线、警戒线继续组织生产建设的情况 |  |  |  |
|  |  | 34 | 现场检查是否存在采空区、废弃老窑范围不清、积水情况不明的区域，未进行综合探查，或者未编制矿井老空水害评价报告，或者未对受采空区积水影响的煤层编制分区管理设计并划分可采区、缓采区和禁采区的情况 |  |  |  |
|  |  | 35 | 现场检查是否存在未严格按规定配备满足工作需要的防治水专业技术人员、专门的探放水特种作业人员、专用的探放水钻机配套设备的情况 |  |  |  |
|  |  | 36 | 现场检查煤矿是否存在未查明生产、准备开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，未采用物探和钻探等两种方法查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性和断层等情况并做到相互验证的情况 |  |  |  |
|  |  | 37 | 现场检查是否存在接近水淹或者可能积水的井巷、老空区或者相邻煤矿等《煤矿安全规程》第三百一十七条有关规定的情况下未按照规定进行探放水的情况 |  |  |  |
|  |  | 38 | 现场检查是否存在未按照《煤矿防治水细则》第九十一条、第九十二条有关规定留设防隔水煤（岩）柱的情况 |  |  |  |
|  |  | 39 | 现场检查是否存在违反《煤矿防治水细则》有关规定，随意变动或者在防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动的，或者以“探巷”等名义进入或在采掘活动中损坏防隔水煤（岩）柱的情况 |  |  |  |
|  |  | 40 | 现场检查是否存在有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的情况 |  |  |  |
|  |  | 41 | 现场检查是否存在受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的情况 |  |  |  |
|  | 顶板 管理 情况 | 42 | 现场检查是否存在未按规定开展矿压和岩移观测，确定科学合理的支护方式和支护参数的情况 |  |  |  |
|  |  | 43 | 现场检查是否存在采掘工作面支护未结合实际进行设计，工作面过地质构造带、破碎带、应力集中区是否未按照加强补充设计实施 |  |  |  |
|  |  | 44 | 现场检查是否存在采煤工作面顶板悬顶面积超过规定、掘进工作面空顶作业，且未采取措施进行处理的情形 |  |  |  |
|  |  | 45 | 现场检查采掘工作面是否存在未按规定安装测站、顶板离层仪、压力表、观测仪等设施设备并开展矿压观测 |  |  |  |
|  | 自燃 发火 情况 | 46 | 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，现场检查是否存在现场未按照防灭火措施实施的情况 |  |  |  |
|  |  | 47 | 高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法工作面是否存在自然发火征兆，防灭火措施不能有效防治煤层自然发火的情况 |  |  |  |
|  |  | 48 | 现场检查是否存在有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产建设的情况 |  |  |  |
|  |  | 49 | 现场检查是否存在违反《煤矿安全规程》规定启封火区的情况 |  |  |  |
|  |  | 50 | 现场检查是否存在井下使用非阻燃风筒、皮带、电缆和过期变质反应型高分子材料的情况 |  |  |  |
|  |  | 51 | 现场检查采空区和封闭火区管理是否存在不符合相关规定的情况 |  |  |  |
|  |  | 52 | 电焊等动火作业是否未制定安全技术措施并按规定审批，井下是否存在违规动火作业的情形 |  |  |  |
|  |  | 53 | 现场检查是否存在未按规定对密闭、采掘工作面CO、温度等进行人工检测的情况 |  |  |  |
|  | 供电系 统情况 | 54 | 现场检查是否存在单回路供电的情况 |  |  |  |
|  |  | 55 | 现场检查是否存在有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的情况 |  |  |  |
|  | 机电 运输 设施 情况 | 56 | 现场检查是否存在使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录的产品或者工艺的情况 |  |  |  |
|  |  | 57 | 现场检查是否存在井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的情况 |  |  |  |
|  |  | 58 | 现场检查是否存在井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采（盘）区内防爆型电气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的情况 |  |  |  |
|  |  | 59 | 是否存在采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的情况 |  |  |  |
|  |  | 60 | 高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，是否存在采煤工作面采用前进式采煤方法的情况 |  |  |  |
|  |  | 61 | 现场检查防爆电气设备是否存在不具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志的情况，是否存在设备入井前未开展防爆检查的情况 |  |  |  |
|  |  | 62 | 矿井提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机、架空乘人装置等主要装备和安全设施的检修维护和检测检验是否存在不符合规定要求的情况 |  |  |  |
|  |  | 63 | 现场检查紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络和双回路电源线路及应急电源、“电子封条”“电子围栏”等系统是否存在未按标准建立健全且运行良好的情况 |  |  |  |
|  | 爆炮 | 64 | 现场检查是否存在火工品管理制度不健全，火工品贮存、运送、分发和爆破作业等环节安全管理不规范的情况 |  |  |  |

| 类别 | 检查项目 | 序 号 | 主要检查内容 |  | 现状（是/否） | 存在的具体问题 |  |  | 检查人员（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必查项 | 管理 情况 | 65 | 现场检查是否存在未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器，或者裸露爆破的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 | 现场检查井下爆破作业是否存在由非专职爆破工担任，未持证上岗，爆破作业未执行“一炮三检”“三人连锁爆破”制度等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| 抽 查 项 | 安全 管理 情况 | 1 | 是否存在关闭、破坏直接关系生产安全的设备设施，或篡改、屏蔽、隐瞒、销毁其相关数据信息的行为 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 是否存在拒不执行安全监管部门停产整顿指令仍然组织生产建设的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 煤矿是否存在未经批准或许可擅自从事石门揭煤、探放水、巷道贯通、清理煤仓、强制放顶、火区密闭和启封、动火、爆破等其他危险作业活动的情形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 是否存在采区设计及审批手续不完善违规开采等违法行为 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 煤矿上年度原煤产量是否超过核定（设计）生产能力幅度在10%以上，上月原煤产量是否大于核定（设计）生产能力的10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 煤矿或其上级公司是否下达超过该矿核定（设计）生产能力的生产计划或经过成本核算，需要煤矿生产的原煤产量超过煤矿核定 （设计）生产能力才能完成的经营指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 煤矿是否存在开拓、准备、回采煤量可采期是否小于《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》规定的最短时间，且未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的情况（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构建 设情况 | 9 | 煤矿是否未按规定建立符合国家法律法规和政策规定的安全管理机构，是否未出台明确的机构设置文件煤矿企业是否存在未按规定配备专职矿长、总工师，分管安全、生产、机电的副矿长以及专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 各级安全管理人员和特种作业人员是否存在未按规定培训合格或无证上岗的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 11 | 是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于安全生产工作部署的情形，上级来文及会议精神是否未按职责落实到各部门、各科室、各岗位，是否未制定了保障工作落实的相关措施并现场查验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 是否存在实际控制人不履职、不负责和“草台班子”、挂名矿长等问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 参加监管煤矿采掘队组班前会时，是否存在违规安排生产建设的行为 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 是否未建立健全煤仓安全管理体系，未制定煤仓堵塞、溃仓等异常情况应急处置方案和安全技术措施，未明确煤仓日常管理维护的风险和管控措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 是否存在违反《山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定》的其他违法违规行为 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 结合企业实际需其他检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 存在 问题 （此栏不够可续页） | 检查时间 | 存在具体问题 |  | 检查人员（签字） | 企业负责人 | 隐患整改具体情况 | 复查时间 | 复查人员（签字） |  |
| 填表 说明 | - 1.此表一式两份，被检查单位留存一份，监管专员组留存一份。 - 2.此表严格按照《山西省矿山安全监管专员制度》要求填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管专员组分管领导审阅（签字）： |  |  |  |  | 审阅日期 | 年 月 日 |  |  |  |