建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社 |
| --- | --- |
|  | 年产5000吨豆制品生产项目 |
| 建设单位（盖章）： | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社 |

编制日期：二〇二一年七月

山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社年产5000吨豆制品生产项目环境影响报告表技术审查意见修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目厂址与柳林县城规划区的位置关系，进一步分析与柳林县城市总体规划或乡镇规划的符合性；明确厂址占地性质，分析与土地利用规划的符合性；补充地表水、地下水、土壤环境现状调查，进一步分析项目选址的环境可行性。补充调查各环境要素环境保护目标及主要地表水国省控断面，补充环境保护目标表及图件。 | 核实了项目厂址与柳林县城规划区的位置关系，进一步分析与柳林县城市总体规划或乡镇规划的符合性；明确厂址占地性质为建设用地，并分析与土地利用规划的符合性（P4）；补充了地表水、地下水、土壤环境现状调查，进一步分析项目选址的环境可行性（P15~16）。补充调查了各环境要素环境保护目标及主要地表水国省控断面，补充了环境保护目标表及图件（P17、附图3）。 |
| 2 | 补充完善项目建设内容和主要生产设备，给出单位设备的生产能力及主要技术参数，核实建设规模；核实项目各原辅料来源、单位产品原辅料、蒸汽、水、电等消耗量和单位产品废水排放量。补充污水管网建设内容，分析施工期对大气、水、生态环境影响，提出相应的污染防治措施。 | 补充完善了项目建设内容和主要生产设备，给出单位设备的生产能力及主要技术参数，核实了建设规模（P6~8）；核实了项目各原辅料来源、单位产品原辅料、蒸汽、水、电等消耗量和单位产品废水排放量（P8、10）。补充了污水管网建设内容，分析施工期对大气、水、生态环境影响，提出相应的污染防治措施。（P20~23） |
| 3 | 重新核实项目生产工艺及各产污环节，核实生产废水产生环节和产生量、排放量，核实废水污染因子，给出各污染因子产生浓度及预测依据，补充生产用水预处理工艺及设备。结合污水最终去向及执行标准，对拟采用污水处理工艺、规模进行可行性分析论证，以同类或相同措施的实际运行效果为依据补充污水处理措施的有效性、达标性、稳定性判定。补充污水进入城镇污水管网和柳林污水处理厂处理的可靠性分析；细化污水臭气防治措施。 | 重新核实了项目生产工艺及各产污环节，核实生产废水产生环节和产生量、排放量，核实废水污染因子，给出各污染因子产生浓度及预测依据（P9~10、13~14、25），本项目生产用水采用自来水，无需预处理。本项目污水处理工艺及规模参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》来设置。补充了污水进入城镇污水管网和柳林污水处理厂处理的可靠性分析（P26）；细化污水臭气防治措施（P24）。 |
| 4 | 设置水环境影响专项评价；补充物料平衡、蒸汽平衡，核实水平街；明确生产固度产生种类、产生量及处置去向，分析和国家及地方要求的符合性。 | 已设置水环境影响专项评价，详见专篇。补充了物料平衡、蒸汽平衡，核实水平街（P8、P11~12）；明确了生产固度产生种类、产生量及处置去向，分析和国家及地方要求的符合性（P28）。 |
| 5 | 补充项目拟选址占地的土壤污染状况调查情况，明确用地是否达到食品加工标准企业用地要求。 | 补充项目拟选址占地的土壤污染状况调查情况，明确用地是否达到食品加工标准企业用地要求（P14）。 |
| 6 | 按照事故及非正常状况，重新校核废水事故池容积，明确各池体的防渗措施。 | 按照事故及非正常状况，重新校核了废水事故池容积（P27），明确了各池体的防渗措施（P29）。 |
| 7 | 补充并规范相关附图、附表、附件。 | 补充并规范了相关附图、附表、附件。 |

| 厂区北侧 | 厂区东侧 |
| --- | --- |
| 厂区南侧 | 厂区西侧 |
| 厂区西南侧 | 厂区现状 |

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社年产5000吨豆制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-141125-89-01-645383 |  |  |
| 建设单位联系人 | 尚丽娜 | 联系方式 | 18636426320 |
| 建设地点 | 柳林县穆村镇安沟村东南400m处 |  |  |
| 地理坐标 | 110度49分35.520秒E、37度24分42.146秒N |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1392豆制品制造 | 建设项目行业类别 | 10_020其他农副食品加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 柳林县行政审批服务管理局 | 项目备案文号 | 2102-141125-89-01-645383 |
| 总投资 | 3000万元 | 环保投资 | 550万元 |
| 环保投资占比 | 18.3% | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积 | 11816m2 |
| 专项评价设置情况 | 水环境专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |

| 其他符合性分析 | （1）项目与“三线一单（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单）”符合性分析 表1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 本项目位于柳林县穆村镇安沟村东南400m处，按照国家环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中关于环境敏感因素的界定原则，本项目所在区域不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”。因此本项目的建设不违背生态红线保护要求。; 符合. 2; 环境质量底线; ①根据柳林县2020年环境空气质量例行监测资料可知，监测项目包括SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5六项，监测结果显示NO2年平均浓度、PM10年平均浓度和PM2.5年平均浓度出现不同程度的超标现象，说明该区域属于环境空气质量不达标区；②本项目所在地地表水水体为西北侧约680m处的三川河，根据“2021年2月山西省地表水环境质量报告”可知，该河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准；③本项目所在地附近50m内无噪声敏感点，企业委托山西嘉源环境检测有限公司对声环境质量现状进行了监测，根据监测数据结果显示厂址噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；④本次评价未开展地下水环境质量现状调查工作、土壤环境质量现状调查工作、生态环境质量现状调查工作和电磁辐射现状调查工作。本项目严格执行环评提出的各项污染防治措施后，大气污染物和噪声均可达标排放、废水全部综合利用、固体废物全部综合利用或合理处置，不会明显增加区域环境压力。; 符合. 3; 资源利用上线; 本项目所用原料黄豆等，不涉及资源开采；本项目消耗的能源主要为电能、水，节能措施：①根据用电设备相关参数设置合理容量的变压器，避免其长期处于空载或轻载状态而造成额外的电能损耗；②定期维修保养用电设备，保证其运行状态良好，避免造成额外的电能损耗。③根据废水类型，尽量选择经处理后综合利用的方式处置废水; 符合. 4; 环境准入负面清单; 本项目所在地还未制定《环境准入负面清单》，参照《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规【2020】1880号）进行符合性分析，本项目不属于禁止准入类和许可准入类，对于市场准入负面清单以外的行业、领域和业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。; 符合. （2）项目与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号）中“二、构建生态环境分区管控体系 （一）划分生态环境管控单元”可知，生态环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，根据其附件“山西省生态环境管控单元图”可知，本项目所在地属于重点管控单元；根据其“二、构建生态环境分区管控体系 （二）制定生态环境准入清单”，分析项目与所在生态环境管控单元（重点管控单元）生态环境准入清单符合性，见表2。 表2 项目与所在生态环境管控单元（重点管控单元）生态环境准入清单符合性分析一览表 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。; 本项目严格执行环评提出的各项污染防治措施后，大气污染物和噪声均可达标排放、废水及固体废物全部综合利用或合理处置。; 符合. 2; 京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。; 本项目腐竹生产属于国民经济行业类别C1392豆制品制造，不属于“两高”行业。; 不违背. 3; 实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。; 本项目供暖利用宏光电厂蒸汽余热。; 符合. 4; 太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。; 本项目腐竹生产属于国民经济行业类别C1392豆制品制造，不属于重污染行业且位于柳林高红循环经济示范区内并符合其总体规划。; 不违背. 5; 鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。; 本项目不涉及“飞地经济”发展模式。; 不违背. 6; 汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂—网—河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。; 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水（清洗废水、浸泡废水、设备清洗废水、地面冲洗废水），生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终由柳林县污水处理厂处理。本项目废水不向外环境排放。; 符合. （3）项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）符合性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不涉及“限制类”和“淘汰类”中的工艺、装备及产品等，不违背《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 （4）项目与柳林县总体规划符合性分析 柳林县城市总体规划，规划期限为2012年至2030年。城市性质定位为太原都市圈门户节点之一，晋陕地区转型发展示范基地，黄土高原丘陵沟壑生态区特色宜居城市，县域政治、经济、文化中心。 规划柳林中心城区2015年人口规模为15万人，2020年人口规模为17 万人，2030年人口规模为20万人。规划2030年柳林城市建设用地规模约21km2。 城市总体规划范围包括柳林镇的全部以及薛村镇、穆村镇、李家湾乡、贾家垣乡、庄上镇的部分用地，总计258km2。 规划的用地发展方向为：重点向北、南发展，局部向西。 规划期内，柳林城市形成“一城五组团”城市空间结构，“一城”是指中心城区，“五组团”指东山组团、中心组团、穆村组团、城南组团、薛村组团。根据城市特点又细分为若干片区，五个组团划分如下： 中心组团：综合服务片区、居住生活片区、青龙生活片区； 东山组团：东山居住片区、文体中心片区、高教居住片区、商务中心片区、教育科研片区； 薛村组团：薛村工业片区、高红工业片区；穆村组团：穆村工业片区、穆村生活片区； 城南组团：城南生活片区、物流片区、行政片区。 本项目位于柳林县穆村镇安沟村东南400m处。位于《柳林县城乡总体规划》（2012-2030年）中“一城五组团”的薛村组团，不属于柳林县中心城区。本项目所占地块属于建设用地，项目的建设不违背柳林县城市总体规划。 根据《柳林县生态功能分区图》，项目区属于IIA柳林中部生态环境保护生态功能类单元，该项目不属于污染严重、耗能量大的企业，本项目严格执行环评提出的各项污染防治措施后，大气污染物和噪声均可达标排放、废水及固体废物全部综合利用或合理处置，项目建设不违背柳林县生态功能规划。 根据《柳林县生态经济分区图》，项目区属于IVB-1薛村穆村煤焦电循环经济生态经济区，项目建设不违背柳林县生态经济规划。 （5）编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，本项目需进行环境影响评价，为此，山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社于2021年4月5日委托山西新蓝环境咨询有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织项目参评人员到建设地点进行实地勘察和资料收集，在对项目工艺流程进行了解的基础上，对项目周围的自然环境、社会环境和地质情况等也进行了深入的了解和调查。现场踏勘期间，本项目还未开工建设。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目为腐竹生产项目，属于“十、农副食品加工业 20其他农副食品加工”项目类别中“豆制品制造”，应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及有关环评导则规范，结合本项目的相关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社年产5000吨豆制品生产项目环境影响报告表（报审稿）》。 2021年6月26日召开了该项目环境影响报告表的专家技术审查会，根据专家技术审查意见，对该报告进行了完善与修改，现将《山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社年产5000吨豆制品生产项目环境影响报告表》（报批本）。提交建设单位报请生态环境主管部门审批。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （1）建设规模：年产5000吨腐竹 （2）建设性质：新建 （3）职工定员：150人 （4）工作制度：年工作300天，三班制，每班8小时。 （5）建设地点：柳林县穆村镇安沟村东南400m处，项目厂区北侧、西侧、东侧为荒地，南侧为废弃的砖厂。厂区中心地理坐标为：东经110°49′33.33″，北纬37°24′43.31″。本项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 （6）主要建设内容 现场踏勘期间，本项目还未开工建设，占地范围内地势平坦、地表土壤裸露且无任何建构筑物，施工期不涉及任何拆除活动。本项目建设9个生产车间、每个车间20条生产线、职工生活及业务用房等相关建筑设施，主要建设内容见表3。 表3 主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区中部，从西往东，分别设9个相同规格的生产车间（长×宽×高：30m×13m×6m），砖混结构，房顶部采用彩钢结构全封闭，地面全部水泥硬化，每个生产车间内设20条生产线和1个烘干房。; 未建新建. 储运工程; 原料储库; 位于厂区西侧，1层，长×宽×高：30m×20m×6m，砖混结构，房顶部采用彩钢结构全封闭，地面全部水泥硬化。; 未建新建. 成品储库; 位于厂区东南侧，1层，长×宽×高：30m×30m×6m，砖混结构，房顶部采用彩钢结构全封闭，地面全部水泥硬化。; 未建新建. 辅助工程; 综合办公室; 位于厂区内东南角，3层，长×宽×高：20m×10m×4m，砖混结构，地面全部水泥硬化。; 未建新建. 食堂及宿舍; 位于厂区东南角，2层，长×宽×高：20m×10m×4m，砖混结构，地面全部水泥硬化。. 公用工程; 供水; 本项目水源由柳林县自来水厂通过供水管网提供; 未建新建. 供电; 本项目供电线路引自柳林县穆村镇安沟供电站，本项目厂区设置2台容量为250KVA的变压器，可满足本项目用电需求; 未建新建. 供暖; 本项目生产、办公生活区供暖利用山西柳林电力有限公司蒸汽余热，供蒸汽管线长度1.5km，管径0.3m，材质为无缝钢管。; 未建新建. 环保工程; 废气; 污水处理站; NH3、H2S; 1、将沉淀池、污泥池等产生硫化氢、氨等进行加盖密闭处理，并定期喷洒除臭剂； 2、厂区加强绿化，通过乔灌结合的立体绿化吸附部分恶臭，清新空气; 未建新建. 废水; 生产加工; CODcr、BOD5、氨氮、SS; 生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终至柳林县污水处理厂。污水管网长度1.2km，内径0.4m，地埋式管道，埋深1.5m，材质为波纹管。; 未建新建. 职工办公生活; CODcr、BOD5、氨氮、SS. 噪声; 产噪设备; 噪声; 安置在车间内，选用低噪设备，安装减震垫，采用消声、隔声措施、软管连接; 未建新建. 固废; 生产过程; 豆渣; 暂存于厂区内一般工业固体废物暂存库（位于厂区内北侧，长×宽×高：20m×15m×6m），占地面积约300m2，定期外售至内黄县二安镇红勤饲料原料购销门市部，综合利用; 未建新建. 质检; 不合格品; 暂存于厂区内一般工业固体废物暂存库，定期外售至内黄县二安镇红勤饲料原料购销门市部，综合利用; 未建新建. 污水处理; 污泥; 暂存于厂区内一般工业固体废物暂存库，集中收集后作为肥料，外售; 未建新建. 原料包装; 废包装袋; 由供应厂家回收; 未建新建. 清洗浸泡; 滤渣; 由汽车定期运往安沟村生活垃圾收集点，由安沟村村委定期统一清运处理; 未建新建. 职工办公生活; 生活垃圾. （6）产品方案 表4 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 包装方式; 包装规格; 贮存位置. 1; 腐竹; 5000吨; 袋装; 1.5kg/袋、 0.2kg/袋、0.4kg/袋; 成品储库. 本项目产品标准执行《食品安全国家标准 豆制品》（GB2712-2014）、产品理化指标执行《非发酵豆制品》（GB/T22106-2008）。 表5成品腐竹的质量要求 指标; 水分; 蛋白含量; 外观; 形态; 质地. 要求; 9%-13%; ≥45%; 无可见外来杂质，无异味; 浅黄色，有色泽，枝条粗细均匀; 稍有空心，附水后有韧性、弹性. （7）主要生产设备 表6 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格参数; 数量. 1; 腐竹锅; 17.6×1.72米; 70. 2; 磨浆机; FDM-Z220型，生产能力0.4t/h，功率9.5kw; 40. 3; 洗豆机; 2×1×1m; 6. 4; 洗浆机; /; 5. 5; 储存罐; 80×80; 17. 6; 沾浆盒; /; 45. 7; 抽浆泵; 4200KW·h; 6. 8; 方钢; /; 448. 9; 三角架; /; 17. 10; 散热片; /; 314. 11; 批刀; /; 179. 12; 包装机; 功率6.5kw; 9. 13; 封口打码机; SF-B型，功率5.0kw; 9. 14; 检验设备; /; 1. （8）原辅材料 表7 原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年使用量; 产地; 备注. 1; 黄豆; t/a; 7500; 海伦市; 由海伦市海北镇佳鑫农副产品经销处提供。豆浆专用，非转基因黄豆，50kg/袋. 2; 自来水; t/a; 49608; 柳林县自来水厂; /. 3; 包装袋; t/a; 0.13; /; 外购. 4; 蒸汽; t/a; 15000; 宏光电厂; /. 5; 电; KW; 3000; 柳林县穆村镇安沟供电站; /. 物料平衡： 表8 本项目物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 物料量（t/a）; 物料名称; 物料量（t/a）. 黄豆; 7500; 产品; 腐竹; 5000. 固废; 豆渣; 2467.5. 污泥; 25. 滤渣; 2.5. 不合格品; 5. 总计; 7500; 总计; 7500. （9）水平衡分析 1）给水水源 本项目水源由柳林县自来水厂通过供水管网提供，水质水量均可满足本项目用水需求。 2）用水水量 ①生产用水： A.清洗用水：根据建设单位提供的资料，清洗1t大豆需要消耗1.5m³水，本项目大豆用量为7500t，则大豆浸泡用水量为11250m³/a（37.5m³/d）。 B.浸泡用水：根据建设单位提供的资料，浸泡1t大豆需要消耗2m³水，本项目大豆用量为7500t，则大豆浸泡用水量为15000m³/a（50m³/d）。本项目蒸汽冷凝水年产生量13500m³/a（15m³/d），冷凝水经蒸汽管网回到电厂蒸汽锅炉回用。 C.磨浆用水 浸泡过的大豆在磨浆过程中需进行二次研磨，二次研磨需添加干豆质量2倍的清水，本项目大豆用量为7500t，则磨浆用水量为15000m³/a（50m³/d）。 D.设备清洗用水 本项目需要清洗的设备有磨浆机、煮浆罐、双层加热锅，各设备的清洗用水情况详见下表。 表9 设备清洗用水量一览表 设备名称; 清洗方式; 清洗次数; 设备冲洗用水量（m3/台）; 设备数量; 用水量. 磨浆机; 洗浆机; 1次/天; 0.2; 17台; 3.4m³/d(1020m³/a). 腐竹锅; 洗浆机; 1次/天; 0.1; 70台; 7.0m³/d(2100m³/a). 沾浆盒; 洗浆机; 1次/天; 0.01; 45台; 0.45m³/d(135m³/a). 合计; 10.85m³/d(3255m³/a). E.车间地面冲洗用水 本项目生产车间地面需要定期冲洗，采用地面冲洗方式进行清洗，需清洗车间总面积约3510m2，每天清洗一次，清洗用水量按1L/m2计，则地面冲洗用水量3.51m³/d（1053m³/a）。 ②生活用水：本项目职工定员为150人，厂区提供三餐/住宿/洗浴，参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），生活用水定额按90L/（人·天）计，生活用水量为13.5m3/d，4050m3/a。 综上所述，本项目总用水量为165.36m³/d（49608m³/a）。 3）排水系统 ①生活污水：本项目生活用水量为13.5m³/d（4050m³/a），污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为10.8m³/d（3240m³/a）。生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）通过管道排入厂区废水处理站进行处理。 ②生产废水 A.清洗废水：项目清洗用水量为37.5m³/d（11250m³/a），污水产生系数按0.9计，则清洗废水产生量为33.75m³/d（10125m³/a）。 B.浸泡废水：项目浸泡用水量约为干豆重量的2倍，项目浸泡用水量为50m³/d（15000m³/a），黄豆吸水率约为干黄豆重量的1.5倍（含大豆自身的水分），黄豆吸水量为37.5m³/d（11250m³/a），则产生的浸泡废水为12.5m³/d（3750m³/a）。 C.设备清洗废水：设备清洗用水量10.85m³/d(3255m³/a)，废水排放系数取0.9，则废水产生量为9.77m³/d(2931m³/a)，该部分废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N。 D.地面冲洗废水：地面冲洗用水量为3.51m³/d(1053m³/a)，废水排放系数取0.9，则废水产生量为3.16m³/d(948m³/a)，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮。 以上生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，污水管网自建，最终至柳林县污水处理厂。 4）水平衡分析 表10 用排水情况一览表 用水项目; 用水指标; 用水情况; 用水量（m³/d）; 废水量（m³/d）; 排水量（m³/d）. 清洗用水; 大豆：水1:1.5; 大豆用量7500t; 37.5; 33.75; 0. 浸泡用水; 大豆：水 1:2; 大豆用量7500t; 50; 12.5; 0. 磨浆用水; 大豆：水 1:2; 大豆用量7500t; 50; 0; 0. 设备用水; /; /; 10.85; 9.77; 0. 地面冲洗用水; 1L/m2; 面积约3510m2; 3.51; 3.16; 0. 生活用水; 90L/（人·天）; 150人，300天; 13.5; 10.8; 0. 合计; /; /; 165.36; 69.98; 0. 柳林县污水处理厂 图1 项目水平衡示意图 5）蒸汽平衡 根据建设单位提供的资料，生产1t腐竹需要消耗3t热蒸汽，本项目在煮浆过程中热蒸汽通入煮浆锅中与豆浆间接接触加热；揭膜过程热蒸汽通入双层加热锅中夹层对豆浆进行间接加热；烘干过程热蒸汽通入暖气片间接加热以使烘干室内温度升高。热交换后，热蒸汽在管道中由于失去热量而变成冷凝水，然后通过管道进入电厂蒸汽循环使用系统。 本项目热蒸汽用量为15000t/a（50t/d）（年工作300天），热蒸汽在煮浆过程，揭膜、干燥过程蒸汽加热方式为间接加热，蒸汽输送方式采用密封管道，蒸汽损耗量可忽略。本项目蒸汽平衡如下图所示。 蒸汽50t/d 8t/d 煮浆工序 揭膜工序 烘干工序 回到电厂循环使用 22.5t/d 15t/d 12.5t/d 15.0t/d 冷凝 22.5t/d 冷凝 37.5t/d 12.5t/d 图2 项目蒸汽平衡图 （t/d） （10）厂区总平面布置 本项目占地面积为11816m2，厂区总体呈不规则形状，在厂区中部，从西往东，新建9座相同规格的生产车间（长×宽×高：30m×13m×6m）；原料储库位于厂区西侧，长×宽×高：30m×20m×6m；成品储库位于厂区东南侧，呈南北走向，长×宽×高：30m×30m×6m；一般工业固体废物暂存库位于厂区北侧，长×宽×高：20m×15m×6m；废水处理站位于厂区东侧，呈南北走向；应急储水池位于厂区东侧；综合办公室位于厂区内东南角，3层，长×宽×高：20m×10m×4m；食堂及宿舍位于厂区东南角，2层，长×宽×高：20m×10m×4m；厂区总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目新建180条腐竹生产线，年产腐竹5000吨，其生产工艺流程及产污环节示意图见下图： 图3 生产线工艺流程和产排污环节示意图 具体工艺如下： 1、清洗 将外购的优质大豆放入洗豆池中，料水比为1:1.5，进行清洗。 2、浸泡 将精选大豆清洗后倒入浸泡池，向浸泡池中加水，使黄豆吸收水分膨胀。黄豆与浸泡用水量为1:2，浸泡后的黄豆水分在58%~62%左右，浸泡水pH为7~8。一般浸泡时间冬天为16～20h，春、秋季节8～12h，夏天为6h左右。 3、磨浆 采用软管将浸泡后的黄豆通过泵抽送进入浆渣分离磨浆机中，此过程采用二次研磨工艺，一次研磨出的豆渣送入搅拌机中搅拌均匀后重新研磨，研磨时由磨浆机上方的加水口不断将新鲜水加入，当黄豆磨成极细的乳白色豆浆后，磨好的豆浆浓度控制在25%~30%。 4、过滤 磨好的豆浆通过浆渣分离磨浆机中100目~160目的滤布将豆渣与豆浆分离，过滤方式为机械过滤，分离出来的豆渣蛋白质含量约为10%~12%，水分含量约为25%，豆渣营养价值较高，过滤后的豆渣存放至生产车间中放置的豆渣罐短暂储存后，当天即外售给养殖场。 5、煮浆 经过滤后的生豆浆进入腐竹锅（煮浆锅）中，将蒸汽通入双层煮浆锅中空层中，利用宏光电厂通过管道提供的蒸汽（温度150~270℃，压力为0.3-0.8MPa）加热，达到煮浆的目的。煮浆温度93~100℃，蒸煮时间为30min。提供蒸汽的管道地上建设，长度约1.5km，内径0.3m，材质为无缝钢管。 6、放浆过滤 煮好的豆浆从煮浆锅放出到储罐，并在放浆过程中再次进行过滤，以保证豆浆质量，滤出来的细豆渣回用于煮浆过程。 7、揭膜 将煮好的豆浆采用泵抽提至分浆桶，然后放入沾浆盒内，沾浆盒下部有夹层，夹层通入热蒸汽间接加热，加热后的蒸汽失去热量变为冷凝水经蒸汽管网回到电厂蒸汽锅炉回用，沾浆盒内浆液温度控制在80℃左右(在此温度下成型的腐竹色度最佳)，待豆浆凝结成金黄色薄膜后，一层层揭开，进行起皮，直至最终无法揭起。黏在盒底的烂皮刷下来保留，和豆渣一起外售给养殖厂。起皮后的腐竹搭在晾晒架上。 8、干燥 将搭在晾晒架上的腐竹置于烘干室进行干燥，烘干室设有暖气片，热蒸汽通入暖气片间接加热使室内温度升高而达到干燥效果。烘干室温度控制在80℃左右。烘干至腐竹含水率为10%左右。 9、检验 质检后，完成腐竹的质量分级工作，按照色泽、长短进行质量分级 10、包装 包装人员按照腐竹的色泽、长短完成腐竹的质量分级，通过封口机进行包装封口，形成成品，进入成品库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现场踏勘期间，本项目还未开工建设，占地范围内地势平坦、地表土壤裸露且无任何建构筑物，占地性质为建设用地，达到食品加工标准企业用地要求。不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 表11 柳林县2020年环境空气质量例行监测结果一览表 监测项目; 平均时间; 浓度监测值; 浓度标准值; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 31μg/m3; 60μg/m3; 51.67%; /; 达标. NO2; 年平均; 43μg/m3; 40μg/m3; 107.50%; 0.08; 超标. CO; 95%顺位24小时平均; 2mg/m3; 4mg/m3; 50.00%; /; 达标. O3; 90%顺位日最大8小时平均; 141μg/m3; 160μg/m3; 88.13%; /; 达标. PM10; 年平均; 101μg/m3; 70μg/m3; 144.29%; 0.44; 超标. PM2.5; 年平均; 37μg/m3; 35μg/m3; 105.71%; 0.06; 超标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气中NO2年平均浓度、PM10年平均浓度和PM2.5年平均浓度出现不同程度的超标现象，说明该区域属于环境空气质量不达标区，NO2浓度超标原因主要为燃油汽车尾气中的氮氧化物包括多种化合物，除一氧化二氮和二氧化氮以外，其他氮氧化物均不稳定，遇光、湿或热变成一氧化氮和二氧化氮，一氧化氮化学性质非常活泼，常温下与空气中的氧气发生反应生成二氧化氮；PM10浓度和PM2.5浓度超标原因主要为柳林县地处我国北部地区，气候干旱，风沙较大。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地地表水水体为西北侧约680m处的三川河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于“黄河、吴堡-龙门区、黄河干流（西南部）、三川河、薛村——入黄河”段，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据“2021年2月山西省地表水环境质量报告”（来源：https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/dbsszyb/20210330/106617.html）可知，该河段位于三川河寨东桥（柳林县）监控断面和三川河两河口桥（柳林县）监控断面之间，三川河寨东桥（柳林县）监控断面当月水质为III类、三川河两河口桥（柳林县）监控断面当月水质为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 本项目生产废水和生活污水经自建的污水处理站处理后，排入柳林县市政管网，最终进入柳林县污水处理厂进行处理，对地表水环境的影响甚微。 3、地下水环境质量现状 本项目属于豆制品加工项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A中的建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。 由附录A查找确定：本项目属于N轻工中107、其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的。本项目属于Ⅳ类建设项目，则本项目不开展地下水环境影响评价 4、声环境质量现状 ## 本次评价委托山西嘉源环境检测有限公司于2021年4月12日对项目厂区声环境质量进行了现状监测。监测点位分布见下图，根据监测报告本项目声质量现状见下表。 ## 表12 声环境质量现状监测结果一览表 测试时间; 2021.4.12. 监测点位; 01#; 02#; 03#; 04#; 标准限值. Leq; 昼间; 57.1; 56.7; 57.9; 57.6; 60. 夜间; 47.1; 47.5; 46.8; 47.6; 50. 04# 03# 02# 01# 东北风 N 图4 声环境质量现状监测点位分布图 由上表可知，1#~4#监测点位昼间噪声值为56.7dB(A)~57.9dB(A)、夜间噪声值为46.8dB(A)~47.6dB(A)，说明本项目声环境现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、生态环境质量现状 评价区属于典型的北方气候，干旱少雨，植被稀少，建设项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部2021第16号令，2021年1月1日起施行）中对环境敏感因素的界定原则，经过调查了解，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。为此，本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区。项目地理位置及环境保护目标见附图4，主要环境保护目标见下表。 表13 环境保护目标表 序号; 环境要素; 环境保护目标; 相对厂址位置; 环境保护要求. 名称; 地理坐标; 方位; 距离（m）. 经度（E）; 纬度（N）. 1; 环境空气; 安沟村; 110°49′14.74″; 37°24′54.01″; N; 400; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 焉哉村; 110°48′51.95″; 37°24′58.64″; NW; 1000. 穆村; 110°50′16.31″; 37°25′6.44″; NE; 1080. 2; 地下水; 厂区周边水井及浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 3; 地表水; 三川河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 4; 声环境; 厂区范围; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 5; 土壤; 厂区范围内; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 6; 生态; 项目周边农田、动植物; 防止水土流失、保持良好生态环境. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 污水处理站 NH3、H2S 执行《恶臭大气污染物排放标准》（GB14544-93）中标准要求。具体见表。 表14 恶臭大气污染物排放标准 《恶臭大气污染物排放标准》（GB14544-93）; 污染物; 厂界标准值（mg/m3）. H2S; 0.06. NH3; 1.5. 2、废水 本项目生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终排至柳林县污水处理厂，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。 表15 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准 序号; 污染名称; 标准值; 单位. 1; pH; 6.5~9.5; 无量纲. 2; SS; 400; mg/L. 3; BOD5; 350. 4; COD; 500. 5; 石油类; 20. 6; 色度; 50; /. 3、噪声 施工期，场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表16。 表16 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期，厂区边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表17。 表17 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号）中的第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 吕梁市生态环境局柳林分局于2021年8月21日以柳环函〔2021〕55号对本项目下发了污染物排放总量控制指标的核定意见，核定本项目主要污染物排放总量指标：化学需氧量：0.84t/a；氨氮：0.04t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期建设涉及厂房修建、设备安装、地面平整、地面防渗处理和污水管网修建等。 施工现场不设施工营地，施工人员均为附近村民。本项目施工期对环境影响主要表现在施工期废气、噪声、施工期固体废弃物、施工废水及生态环境影响等方面。由于本项目施工作业范围为厂址及周边，所以施工期噪声、施工废弃物、扬尘的影响在时空的作用上均很有限。施工结束后，此类影响随即消失，故施工期的环境影响是短期的、轻微的和小范围的。 1、废气 本项目施工期产生的废气主要为物料卸载和堆放粉尘、车辆运输扬尘以及施工活动产生的粉尘。为减少对周围大气环境的影响，环评要求施工单位采取以下措施：①施工场地周边100%围挡：施工场地周边设置1.8m高的围挡，围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；②物料堆放100%覆盖：采用防尘网苫盖建筑材料和建筑垃圾，并配套设置雾炮机，确保喷雾可覆盖整个堆场和装卸点，无盲区；③出入车辆100%冲洗：在施工场地进出口处设置一座全自动车辆冲洗平台（有效长度设置为20m以上、有效宽度设置为3.2m以上）对出场运输车辆进行冲洗，运输车辆驶入冲洗平台时，冲洗平台自动感应，利用其两侧及底部的高压水嘴对运输车辆的轮胎及底盘等部位进行全方位清洗，不得带泥上路；④施工场地地面100%硬化：对施工场地地面进行硬化处理，并安排专人定期对施工场地及其进出口进行清扫和洒水，保持路面的清洁和相对湿度；⑤土方开挖100%湿法作业：土方开挖过程中洒水抑尘，遇到四级及四级以上大风天气停止土方作业，同时在作业处苫盖防尘网；⑥渣土车辆100%密闭运输：按照国家核定的载重量，严格控制运输车辆的装载量，物料装载高度不得超过槽帮上沿；尽可能采用密闭车斗运输车辆运输物料，若无密闭车斗，车辆运输过程中加盖篷布，篷布至少要遮住槽帮上沿以下15cm，最大限度地减少物料洒落；严格按照批准的时间和路线运输物料。 本项目施工期拟采取的废气污染防治措施可有效减少施工活动对周围大气环境的影响，且符合《吕梁市扬尘污染防治条例》等文件中相关要求。 2、废水 施工期废水包括生产废水和生活废水两部分。 项目施工期生产废水为施工作业废水，包括地面洒水及设备清洗废水等，量少，可直接泼洒，增湿抑尘。生活污水主要来自施工人员生活洗涤、清洁卫生等过程。项目施工场地设有旱厕，施工人员的洗漱废水量少，亦可以直接泼洒，用于场地增湿抑尘。严禁施工废水排入三川河。 由上述分析可知，施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成负面影响。 3、噪声 本项目施工期产生的噪声主要来源于推土机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、切割机、焊机和运输车辆等，噪声源源强为80~120dB（A）。本项目施工期拟采取的噪声污染防治措施：①合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响；②合理布局施工场地：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；③降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；闲置不用的设备应立即关闭；④运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在经过居民区路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。 施工单位严格执行环评提出的各项噪声污染防治措施后，对周边声环境影响较小。 4、固废 （1）施工作业固体废物 施工期生产固废包括运输道路、厂房及其辅助工程施工作业过程中产生的建筑垃圾。建筑废弃物在工程施工开工前应签订环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理，将建筑垃圾运至指定地点。各施工单位要加强施工管理，对施工产生的建筑垃圾不能随意抛弃。 （2）生活固废 施工期生活垃圾按施工高峰期人数约20人，施工人员人均生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则施工高峰期日生活垃圾产生量为0.02t/d，这部分生活垃圾应配置垃圾桶，定期外运至当地环卫部门指定地点统一处置。 施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 5、振动 施工单位严格按照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中相关减振要求施工，避免振动对周围环境造成负面影响：①隔振元件（包括隔振垫层和隔振器）：根据所需隔振系统的固有频率选择合适的隔振元件，隔振元件品种及规格宜根据有关产品的技术性能参数选择确定；②隔振机座：隔振机座应设置在机器设备与隔振元件之间，由型钢或混凝土块构成；自重较轻的隔振机座可采用型钢框架；刚性好、隔振系统重心低、系统的固有频率低且隔振量大的隔振机座宜采用混凝土或钢混复合结构。隔振机座重量不宜小于机器自重，对于旋转式机器，隔振机座重量宜为机器自重的1.5倍~2倍；对于往复式机器，隔振机座重量宜为机器自重的3倍~5倍；对于冲击类机器，隔振机座重量应由传至隔振机座的动力和机器的允许振幅来决定。 6、土壤、植被、农作物影响的分析及防治措施 （1）影响分析 工程建设过程中由于要进行必要的挖填平整，施工期水土流失是最敏感的环境问题，如不避开雨季施工必然会造成短期的局部水土流失。在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到彻底破坏，施工区尚需进行施工场地的清理和填挖土方，这将会造成小范围的扬尘污染，整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化的作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。 （2）生态环境保护及水土保持措施 ①要坚持工程的“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。 ②要对施工场地进行合理的规划，四周设置移动围档。对建筑材料设专门的堆棚，也要设置围档，尽量减轻施工对周围环境的影响。 ③在施工后，对破坏的地面要及时进行平整，及时将路面硬化，并进行绿化，恢复植被，种植树木、花卉、草坪等。 综合以上分析，施工建设期是许多建设项目对生态发生实质性影响的时期，因而施工方案、施工方式、施工期环境保护管理都是非常重要的。为此，本次环评要求建设单位在工程施工期要切实做好以下几方面的工作： （1）建立规范化操作程序和制度。 （2）合理安排施工次序、季节、时间。 （3）选择有资质的施工队伍，采用科学的施工组织方法。 （4）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本次评价根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求核算污染源源强、提出污染防治措施和制定环境监测计划等。 1、废气 （1）主要污染物产生及预计排放情况 表17 主要污染物产生及预计排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 产生浓度和产生量; 污染治理设施; 排放形式; 排放浓度和排放量. 产生浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 相关设计参数; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 1; 污水处理站; NH3; /; 1.38×10-2; 1、将沉淀池、污泥池等产生硫化氢、氨等进行加盖密闭处理，并定期喷洒除臭剂； 2、厂区加强绿化，通过乔灌结合的立体绿化吸附部分恶臭，清新空气; 是; 无组织; /; 1.38×10-3. H2S; /; 5.35×10-4; 5.35×10-5. （2）排放口基本情况 表18 无组织排放口基本情况一览表 排放口编号; 污染物名称; 排放 速率 kg/h; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 面源有效排放高度; 与正北方向夹角; 年排放小时数; 排放工况. 01; NH3; 1.38×10-3; 110°49′37.48″E 37°24′42.90″N; 846.08m; 40m; 20m; 4.5m; 0°; 2400h; 正常工况. H2S; 5.35×10-5. （3）源强核算 ### 本项目产生的废水必须经过厂区配备的废水处理站预处理后排入市政污水管网，最终至柳林县污水处理厂，污水处理设施的调节池等反应器有一定的恶臭产生，主要成分为硫化氢、氨等。 本次评价引用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结论，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目污水日处理量为69.98m3/d，BOD5进水浓度600mg/L，出水浓度90mg/L，则去除BOD5的量为35.69kg/d。本项目污水处理站恶臭产生情况见表19。 表19 污水处理恶臭污染物产生情况 污染物; 产生系数; 产生量. kg/h; t/a. 硫化氢; 0.00012g/gBOD; 5.35×10-4; 1.28×10-3. 氨; 0.0031g/gBOD; 1.38×10-2; 0.03. 为了减少污水处理站恶臭废气的排放，污水处理站调节池、沉淀池等构筑物加盖密闭，定期对各个收集池喷洒除臭剂，加强污水处理站周围绿化。采取以上措施后，恶臭可减少90%。则NH3的排放速率为1.38×10-3kg/h，H2S的排放速率为5.35×10-5kg/h。 污水处理站恶臭气体经处理后满足《恶臭大气污染物排放标准》（GB14544-93）中排放标准。 （4）监测要求 表20 环境监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 无组织; 厂区边界外上风向设置1个参照点、下风向设置4个监控点，共设置5个监测点位; H2S、NH3; 每年1次. （5）评价结论 根据柳林县2020年环境空气质量例行监测资料可知，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，通过工程分析可知，本次评价针对产排污环节均提出了可行的污染治理措施，污染物均可稳定达标排放，故本项目正常工况下不会加重其所在区域环境空气受污染程度；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标，故本项目正常工况下影响范围内不涉及大气环境敏感目标。 2、废水 （1）主要污染物产生及预计排放情况 表21 主要污染物产生及预计排放情况一览表 序号; 产排污环节; 废水类别; 废水产生量 m3/d; 污染物种类; 污染物产生浓度和产生量; 污染治理设施; 废水排放量 m3/a; 污染物排放浓度和排放量; 排放去向. 产生浓度 mg/L; 产生量 kg/a; 名称; 处理工艺; 处理能力; 处理效率; 是否为可行技术; 排放浓度 mg/L; 排放量 kg/a. 1; 职工办公生活; 生活污水; 10.8 + 59.18; SS; 800; 55.98; 污水处理站; PH调节+水解酸化池+接触氧化池+混凝沉淀; 80m3/d; 80%; 是; 0; 160; 0; 排入柳林县污水处理厂. COD; 2100; 146.96; 80%; 420. 2; 清洗、浸泡、设备清洗、地面冲洗; 生产废水; BOD5; 600; 41.99; 85%; 90. NH3-N; 60; 4.20; 50%; 30. 本项目污水处理站设计规模为80m3/d，采用“PH调节+水解酸化池+接触氧化池+混凝沉淀”工艺。工艺流程见下图。 接触氧化池 水解酸化池 调节池 格栅 污水 收集池 絮凝沉淀池 柳林县污水处理厂 图5 污水处理工艺流程图 污水处理工艺流程： 项目各生产单元废水经格栅拦截水中较大的漂浮物后进入调节池，调节水体PH至6.8-7.2，用提升泵将废水排入水解酸化池，水解酸化工艺利用厌氧菌的分解作用，将水体中的大分子物质降解为小分子。经处理后的废水中COD得到有效降低，废水进入好氧池，好氧池利用微生物的呼吸作用，小分子有机物北彻底分解成二氧化氮和水等无机物，完成废水中大部分有机污染物的去除。接触氧化池出水流入反应池，在池中投加混凝剂，通过加药混凝沉淀作用出水可达标排放。 综上所述，本项目生产废水经污水处理站预处理后，COD排放浓度为420mg/L，BOD5排放浓度为90mg/L，SS排放浓度为160mg/L，NH3-N排放浓度为30mg/L，均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值，满足柳林县污水处理厂进水水质标准要求。 （2）排放口基本情况 表22 排放口基本情况一览表 序号; 废水类别; 排放口编号; 排放口名称; 排放口 地理坐标; 排放口类型; 排放规律; 排放去向; 排放标准. 1; 生活污水; /; /; /; /; /; 生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入柳林县污水处理厂处理; /. 2; 生产废水; /; /; /; /; /; /. （3）依托柳林县污水处理厂的可行性分析： 生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）、生产废水经厂区污水处理站预处理后出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中A标准后，排入柳林县污水处理厂进行处理。 柳林县污水处理厂于2007年1月建设，2010年4月30日，原柳林县环境保护局以柳环函【2010】42号对“柳林县县城3万吨/日污水处理工程（一期2万吨/日）新建项目”进行了验收；2020年10进行了“柳林县污水处理厂改造工程”环评并下发环评批复，改造后处理工艺采用A2/O工艺，处理规模为28000m3/d，目前该污水处理厂处理污水总量约为16400m3/d，剩余污水处理量为11600m3/d，可接收本项目产生的255.09m3/d，可确保本项目污水得到处理。 （4）废水不外排保证性 本项目废水为生活废水、生产废水（清洗废水、浸泡废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）。生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终由柳林县污水处理厂处理，不向外环境排放。 考虑废水不能及时运输至柳林县污水处理厂或水处理设备检修等情况，故在厂区设150m3的应急储水池（可暂存废水2天）。保证废水不外排。 综上所述，本项目产生的废水全部排入市政污水管网，最终由柳林县污水处理厂处理，废水不外排具有保证性。 （5）监测要求 通过工程分析可知，本项目无废水排放口，故本次评价未制定相关环境监测计划。 （6）评价结论 本项目运营期严格执行上述水污染控制和水环境影响减缓措施后，可保证全厂区内无废水排放，不会对评价范围内地表水环境造成影响。从环境保护的角度分析，本工程对周围地表水环境影响较小。建设单位在认真落实本评价提出的各项环保措施后，项目建设对周围的地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声 （1）噪声源相关参数 表23 噪声源相关参数一览表 序号; 噪声源名称; 数量; 噪声级; 安装位置; 声源类型; 频率特性; 作用时段. 1; 磨浆机; 17台; 85~95dB（A）; 生产车间; 室内声源; 频发; 昼间. 2; 洗浆机; 5台; 80~90dB（A）; 生产车间; 室内声源; 频发; 昼间. 3; 洗豆机; 6台; 75~85dB（A）; 生产车间; 室内声源; 频发; 昼间. 4; 抽浆泵; 6台; 85~95dB（A）; 生产车间; 室内声源; 频发; 昼间. （2）噪声防治措施及降噪效果：①设备选择：在满足生产工艺的前提下，优先选择低噪声设备或具有消音隔声装置的设备，从源头降低噪声；②设备布局：综合考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，充分利用厂内建筑物的隔声作用合理布置设备；③设备安装：采取减震措施；④设备维护：定期维护设备，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转产生高噪声的现象；采取上述措施后可降噪15~20dB（A）。 （3）监测要求 表24 环境监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂区边界四周各设置1个监测点位; 、、、; 每季度1次. （4）评价结论 通过工程分析可知，本次评价提出的噪声防治措施降噪效果显著，厂区边界噪声可稳定达标排放；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸50m范围内无声环境保护目标，故本项目正常工况下影响范围内不涉及声环境敏感目标。 4、固体废物 （1）固体废物产生及污染防治措施 表25 固体废物产生及污染防治措施一览表 产生环节; 名称; 属性; 产生量; 贮存场所; 处置方式和去向; 处置量. 生产过程; 豆渣; 一般工业固体废物; 2467.5t/a; 一般工业固体废物暂存库; 定期外售至内黄县二安镇红勤饲料原料购销门市部，综合利用; 2467.5t/a. 质检; 不合格品; 一般工业固体废物; 5t/a; 一般工业固体废物暂存库; 定期外售至内黄县二安镇红勤饲料原料购销门市部，综合利用; 5t/a. 污水处理; 污泥; 一般工业固体废物; 25t/a; 一般工业固体废物暂存库; 集中收集后作为肥料、外售; 25t/a. 原料包装; 废包装袋; 一般工业固体废物; 0.1t/a; 一般工业固体废物暂存库; 由供货厂家回收; 0.1t/a. 清洗浸泡; 滤渣; 一般工业固体废物; 2.5t/a; 带盖的垃圾桶; 由汽车定期运往安沟村生活垃圾收集点，由安沟村村委定期统一清运处理; 25t/a. 职工办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 22.5t/a. （2）环境管理要求 ①一般工业固体废物 综合考虑各方面因素，本项目产生的一般工业固体废物在大多数情况下不能全部直接清运出厂，故在厂区内设置1间一般工业固体废物暂存库（位于厂区内北侧，长*宽*高：20m*15m*6m）。参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 中Ⅰ类一般工业固体废物贮存场和填埋场相关环境保护要求对本项目一般工业固体废物暂存库进行设计和运行管理：A.为避免雨水径流进入暂存间内造成渗滤液增加或物料滑坡，在暂存间周边设置雨水导流渠；B.在暂存间内地势低的地方设置1座容积为0.5m3的渗滤液收集池，渗滤液依靠自然坡度沿导流渠汇入收集池内；C.按照GB15562.2设置环境保护图形标志并定期检查维护；D.禁止生活垃圾混入；E.建立检查维护制度，定期检查维护导流渠和渗滤液收集池等设施，如发现有损坏可能或异常，及时采取措施以保证其正常运行；F.建立档案，详细记录一般工业固体废物的名称和数量等相关信息，长期保存以供随时查阅。 5、地下水环境、土壤环境影响评价 （1）地下水环境影响评价 通过工程分析可知，本项目正常工况下不涉及地下水环境污染源；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸500m范围内无地下水型集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本次评价未开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第11节“地下水环境保护措施与对策”第11.2小节“建设项目污染防控对策”中相关内容，本次评价依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行地下水污染防渗分区并提出防渗技术要求：①重点防渗区（污水处理站）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥6.0m、≤1.0*10-7cm/s；②一般防渗区（原料储库、生产车间、成品储库和一般工业固体废物暂存库）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥1.5m、≤1.0*10-7cm/s；③简单防渗区（综合办公室）防渗技术要求：一般地面硬化；本次评价要求建设单位施工期严格按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月20日实施）中相关要求进行各防渗区防渗工作。 （2）土壤环境影响评价 通过工程分析可知，本项目正常工况下不涉及土壤环境污染源；本项目为豆制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目参照类别为“其他行业”，为“IV类”项目，属于污染影响型项目，不需开展土壤环境影响分析。本次评价未开展地下水环境影响评价工作。 6、生态环境影响评价 本项目位于柳林县穆村镇安沟村东南400m处，厂址及其周围区域属于典型的北方气候，干旱少雨，植被稀少，建设项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区，生态环境质量一般，本次评价未开展生态环境影响评价工作。 7、电磁辐射影响分析 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价未开展电磁辐射影响分析工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 排放口编号 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | / | NH3、H2S | 1、将沉淀池、污泥池等产生硫化氢、氨等进行加盖密闭处理，并定期喷洒除臭剂； 2、厂区加强绿化，通过乔灌结合的立体绿化吸附部分恶臭，清新空气 | 《恶臭大气污染物排放标准》（GB14544-93） |
| 地表水 环境 | 生产加工 | / | CODcr、BOD5、氨氮SS | 生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终至柳林县污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |
|  | 职工办公生活 | / | CODcr、BOD5、氨氮SS |  |  |
| 声环境 | 产噪设备 | / | 噪声 | 设备选择：在满足生产工艺的前提下，优先选择低噪声设备或具有消音隔声装置的设备，从源头降低噪声；设备布局：综合考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，充分利用厂内建筑物的隔声作用合理布置设备；设备安装：采取减震措施；设备维护：定期维护设备，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转产生高噪声的现象 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价未开展电磁辐射影响分析工作 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 | / | 豆渣 | 暂存于厂区内一般工业固体废物暂存库，定期外售至内黄县二安镇红勤饲料原料购销门市部，综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 质检 | / | 不合格品 |  |  |
|  | 污水处理 | / | 污泥 | 暂存于厂区内一般工业固体废物暂存库，集中收集后作为肥料，外售 |  |
|  | 原料包装 | / | 废包装袋 | 由供应厂家回收 |  |
|  | 清洗浸泡 | / | 滤渣 | 由汽车定期运往安沟村生活垃圾收集点，由安沟村村委定期统一清运处理 | 合理处置 |
|  | 职工办公生活 | / | 生活垃圾 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地下水污染防治措施：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第11节“地下水环境保护措施与对策”第11.2小节“建设项目污染防控对策”中相关内容，本次评价依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行地下水污染防渗分区并提出防渗技术要求：①重点防渗区（污水处理站）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥6.0m、≤1.0*10-7cm/s；②一般防渗区（原料储库、生产车间、成品储库和一般工业固体废物暂存库）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥1.5m、≤1.0*10-7cm/s；③简单防渗区（综合办公室和配电室）防渗技术要求：一般地面硬化；本次评价要求建设单位施工期严格按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月20日实施）中相关要求进行各防渗区防渗工作 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 严格执行环境管理和监测计划 |  |  |  |  |

六、结论

山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社年产5000吨豆制品生产项目符合国家和地方相关政策及规划要求，且建设单位严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施后，大气污染物和噪声均可达标排放、废水全部综合利用、固体废物全部综合利用或合理处置，不会对环境造成明显影响，因此，从环保角度考虑，本次评价认为该项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0m3/a | / | 0m3/a | 0m3/a |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0m3/a | / | 0m3/a | 0m3/a |
| 一般工业固体废物 | 豆渣 | / | / | / | 2467.5t/a | / | 2467.5t/a | +2467.5t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 滤渣 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社

年产5000吨豆制品生产项目

地表水环境影响专项评价

2021年7月

1. 项目基本情况

山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村安沟股份经济合作社年产5000吨豆制品生产项目，位于柳林县穆村镇安沟村东南400m处。项目总投资3000万元，其中环保投资为550万元。柳林县行政审批服务管理局于2021年2月4日对本项目予以备案，项目备案文号：2102-141125-89-01-645383。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目为腐竹生产项目，属于“十、农副食品加工业  20其他农副食品加工”项目类别中“豆制品制造”，应编制环境影响报告表。

2.评价等级及范围

2.1 评价等级

（1）评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作级别的划分的依据，见表2.1-1。

表2.1-1 地表水评价等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

（2）评价等级确定

本项目建成后产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水和生活污水，均进入企业自建的污水处理站进行预处理后，由管道输送至柳林县污水处理厂进行处理，属于间接排放。废水产生量为69.98m3/d。

因此，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作级别的划分的依据，本项目废水属于间接排放。确定地表水评价等级为三级B。

2.2 评价范围

本项目建成后产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水和生活污水，均进入企业自建的污水处理站进行预处理后，由管道输送至柳林县污水处理厂进行处理。本次评价范围为分析场内自建污水处理站工艺的可行性，以及处理后污水排入柳林县污水处理厂的保证性。

3.水环境保护目标

本项目所在地地表水水体为西北侧约680m处的三川河，根据“2021年2月山西省地表水环境质量报告”可知，该河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。

4.评价标准

本项目生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终至柳林县污水处理厂，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。

表4.1-1 《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准

| 序号 | 污染名称 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.5 | 无量纲 |
| 2 | SS | 400 | mg/L |
| 3 | BOD5 | 350 |  |
| 4 | COD | 500 |  |
| 5 | 石油类 | 20 |  |
| 6 | 色度 | 50 | / |

5.水环境现状调查

本项目所在地地表水水体为西北侧约680m处的三川河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）表1“山西省各河段水环境功能区划结果表”可知，该河段属于“黄河、吴堡-龙门区、黄河干流（西南部）、三川河、薛村——入黄河”段，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据“2021年2月山西省地表水环境质量报告”（来源：https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/dbsszyb/20210330/106617.html）可知，该河段位于三川河寨东桥（柳林县）监控断面和三川河两河口桥（柳林县）监控断面之间，三川河寨东桥（柳林县）监控断面当月水质为III类、三川河两河口桥（柳林县）监控断面当月水质为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。

6.水环境影响评价

6.1 施工期水环境影响评价

施工期废水包括生产废水和生活废水两部分。

项目施工期生产废水为施工作业废水，包括地面洒水及设备清洗废水等，量少，可直接泼洒，增湿抑尘。生活污水主要来自施工人员生活洗涤、清洁卫生等过程。项目施工场地设有旱厕，施工人员的洗漱废水量少，亦可以直接泼洒，用于场地增湿抑尘。严禁施工废水排入三川河。

由上述分析可知，施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成负面影响。

6.2 运营期水环境影响评价

（1）主要污染物产生及预计排放情况

本项目运营期间废水主要为生产废水和生活污水，生产废水为地面冲洗水、设备清洗水等，产生量为69.98m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等。废水基本情况，见表6.2-1。

表6.2-1 主要污染物产生及预计排放情况一览表

| 序号 | 产排污环节 | 废水类别 | 废水产生量 m3/d | 污染物种类 | 污染物产生浓度和产生量 |  | 污染治理设施 |  |  |  |  | 废水排放量 m3/a | 污染物排放浓度和排放量 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 mg/L | 产生量 kg/a | 名称 | 处理工艺 | 处理能力 | 处理效率 | 是否为可行技术 |  | 排放浓度 mg/L | 排放量 kg/a |  |
| 1 | 职工办公生活 | 生活污水 | 10.8 + 59.18 | SS | 800 | 55.98 | 污水处理站 | PH调节+水解酸化池+接触氧化池+混凝沉淀 | 80m3/d | 80% | 是 | 0 | 160 | 0 | 不外排 |
|  |  |  |  | COD | 2100 | 146.96 |  |  |  | 80% |  |  | 420 |  |  |
| 2 | 清洗、浸泡、设备清洗、地面冲洗 | 生产废水 |  | BOD5 | 600 | 41.99 |  |  |  | 85% |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 60 | 4.20 |  |  |  | 50% |  |  | 30 |  |  |

（2）废水治理设施

本项目污水处理站设计规模为80m3/d，采用“PH调节+水解酸化池+接触氧化池+混凝沉淀”工艺。工艺流程见下图。

接触氧化池

水解酸化池

调节池

格栅

污水

收集池

絮凝沉淀池

柳林县污水处理厂

图6.2-1   污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程：

项目各生产单元废水经格栅拦截水中较大的漂浮物后进入调节池，调节水体PH至6.8-7.2，用提升泵将废水排入水解酸化池，水解酸化工艺利用厌氧菌的分解作用，将水体中的大分子物质降解为小分子。经处理后的废水中COD得到有效降低，废水进入好氧池，好氧池利用微生物的呼吸作用，小分子有机物北彻底分解成二氧化氮和水等无机物，完成废水中大部分有机污染物的去除。接触氧化池出水流入反应池，在池中投加混凝剂，通过加药混凝沉淀作用出水可达标排放。

综上所述，本项目生产废水经污水处理站预处理后，COD排放浓度为420mg/L，BOD5排放浓度为90mg/L，SS排放浓度为160mg/L，NH3-N排放浓度为30mg/L，均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值，满足柳林县污水处理厂进水水质标准要求。

（3）废水排口基本情况

表22  排放口基本情况一览表

| 序号 | 废水类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口 地理坐标 | 排放口类型 | 排放规律 | 排放去向 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | / | / | / | / | / | 生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终由柳林县污水处理厂处理 | / |
| 2 | 生产废水 | / | / | / | / | / |  | / |

（3）依托柳林县污水处理厂的可行性分析：

生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）、生产废水经厂区污水处理站预处理后出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中A标准后，排入柳林县污水处理厂进行处理。

柳林县污水处理厂于2007年1月建设，2010年4月30日，原柳林县环境保护局以柳环函【2010】42号对“柳林县县城3万吨/日污水处理工程（一期2万吨/日）新建项目”进行了验收；2020年10进行了“柳林县污水处理厂改造工程”环评并下发环评批复，改造后处理工艺采用A2/O工艺，处理规模为28000m3/d，目前该污水处理厂处理污水总量约为16400m3/d，剩余污水处理量为11600m3/d，可接收本项目产生的69.98m3/d，可确保本项目污水得到处理。

（4）废水不外排保证性

本项目废水为生活废水、生产废水（清洗废水、浸泡废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）。生活污水（其中食堂废水经隔油器处理）及生产废水经车间内废水管道进入厂区废水处理站预处理，处理后排入市政污水管网，最终由柳林县污水处理厂处理，不向外环境排放。

考虑废水不能及时运输至柳林县污水处理厂或水处理设备检修等情况，故在厂区设150m3的应急储水池（可暂存废水2天）。保证废水不外排。

综上所述，本项目产生的废水全部排入市政污水管网，最终由柳林县污水处理厂处理，废水不外排具有保证性。

7.水环境保护措施及监测计划

7.1 水环境保护措施

本项目污水处理站设计规模为80m3/d，采用“PH调节+水解酸化池+接触氧化池+混凝沉淀”工艺。工艺流程见下图。

接触氧化池

水解酸化池

调节池

格栅

污水

收集池

絮凝沉淀池

柳林县污水处理厂

图6.1-1   污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程：

项目各生产单元废水经格栅拦截水中较大的漂浮物后进入调节池，调节水体PH至6.8-7.2，用提升泵将废水排入水解酸化池，水解酸化工艺利用厌氧菌的分解作用，将水体中的大分子物质降解为小分子。经处理后的废水中COD得到有效降低，废水进入好氧池，好氧池利用微生物的呼吸作用，小分子有机物北彻底分解成二氧化氮和水等无机物，完成废水中大部分有机污染物的去除。接触氧化池出水流入反应池，在池中投加混凝剂，通过加药混凝沉淀作用出水可达标排放。

综上所述，本项目生产废水经污水处理站预处理后，COD排放浓度为420mg/L，BOD5排放浓度为90mg/L，SS排放浓度为160mg/L，NH3-N排放浓度为30mg/L，均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值，满足柳林县污水处理厂进水水质标准要求。

7.2 监测计划

通过工程分析可知，本项目无废水排放口，故本次评价未制定相关环境监测计划。

8.地表水环境影响评价结论

本项目运营期严格执行上述水污染控制和水环境影响减缓措施后，可保证全厂区内无废水排放，不会对评价范围内地表水环境造成影响。从环境保护的角度分析，本工程对周围地表水环境影响较小。建设单位在认真落实本评价提出的各项环保措施后，项目建设对周围的地表水环境影响是可以接受的。

表1 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水 ；涉水自然保护区 ；重要湿地 ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  | 水文 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 | 拟替代的污染源 | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  | 生态环境保护部门；补充监测；其他 |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  | 无 |  | （0）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类；II类；III类；IV类；V类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障措施；区域消减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动；无监测 |  | 手动；自动；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  | （） |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  | （） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |

附图1 地理位置图

附图2 四邻关系图

附图3  环境保护目标图

附图4 厂区总平面布置图

附图5 山西省生态环境管控单元图

项目所在地

项目所在地

附图6   柳林县地表水系图

附

项目所在地

图7   本项目与柳林泉域位置关系图

项目所在地

附图8  柳林县生态功能分区图

项目所在地

附图9  柳林县生态经济分区图

项目所在地

附图10  柳林县城市总体规划图

附件11 土地利用现状图

附件11 项目勘界报告

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3  营业执照

附件4  承包合同

附件5  原料购销意向书

附件6  豆渣外销意向书

附件7  蒸汽购销和污水处理合同

附件8  噪声监测报告

附件9  总量批复

附件10  专家意见