- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：柳林县晨搏建材有限公司1万吨/年

石膏矿开采项目

建设单位（盖章）：柳林县晨搏建材有限公司

编制日期： 2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

《柳林县晨搏建材有限公司1万吨/年石膏矿开采项目

环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善报告表编制依据；完善环境保护目标图，并标注废石场、取土场、工业场地、运输道路等，细化环境保护目标表。 | 完善了报告表编制依据P12；完善了环境保护目标图，并标注了废石场、取土场、工业场地、运输道路等（附图1），细化了环境保护目标表P34。 |
| 2 | 进一步明确项目占地的类型和属性；进一步细化与环审[2017]121号、晋政发[2020]26号、晋矿产资审字[2022]3号、吕政发[2021]5号等文件的政策性分析内容；进一步根据项目所在区域的管控要求和功能定位，结合项目的工程特征和环境特征，充实项目选址可行性分析内容。完善相关附件及图件。 | 进一步明确了项目占地的类型和属性P37；进一步细化了与环审[2017]121号（P4-P5）、晋政发[2020]26号（P7-P8）、晋矿产资审字[2022]3号P9、吕政发[2021]5号（P8-P9）等文件的政策性分析内容；进一步根据项目所在区域的管控要求和功能定位，结合项目的工程特征和环境特征，充实了项目选址可行性分析内容（P5-P6）。完善了相关附件及图件。 |
| 3 | 完善工程主要内容，完善清晰规范的四邻关系图、矿区地面总布置图、各场地平面布置图、各场地建(构)筑物一览表；明确开采标高，完善矿区开拓布置，明确开采顺序，补充清晰规范的开拓系统水平、纵投影图。 | 完善了工程主要内容（P12-P14），完善了清晰规范的四邻关系图P19、矿区地面总布置图（附图3）、各场地平面布置图（附图4）、各场地建(构)筑物一览表P24；明确了开采标高P17，完善了矿区开拓布置（P21-P22），明确了开采顺序P22，补充了清晰规范的开拓系统水平、纵投影图（附图10、附图11）。 |
| 4 | 补充水文地质资料，结合实际开采情况，细化工程对地下水的影响分析内容。 | 补充了水文地质资料（P49-P50），结合实际开采情况，细化了工程对地下水的影响分析内容P50。 |
| 5 | 核实废石产生量；细化介绍拟选废石堆场地形地貌、汇水面积，落实废石堆放场容积及服务年限，完善基础工程设施，针对性地细化完善废石场处置工程平、剖面布置示意图；细化介绍拟选取土场地形地貌、取土量等，针对性地细化完善取土场恢复工程平、剖面布置示意图。 | 核实了废石产生量P52；细化介绍了拟选废石堆场地形地貌、汇水面积P69，落实了废石堆放场容积及服务年限P23，完善了基础工程设施P69，针对性地细化完善了废石场处置工程平、剖面布置示意图P70；细化介绍了拟选取土场地形地貌、取土量等P42，针对性地细化完善了取土场恢复工程平、剖面布置示意图（P64-P65）。 |
| 6 | 根据本矿采矿工艺及地质条件，核实完善地表沉陷岩移预测内容及范围。核实生态卫片解译内容及结果，完善生态现状调查与评价内容；补充典型生态环境保护恢复措施平面布置示意图。 | 根据本矿采矿工艺及地质条件，核实完善了地表沉陷岩移预测内容及范围（P42-P43）。核实了生态卫片解译内容及结果，完善了生态现状调查与评价内容（P30-P31）；补充了典型生态环境保护恢复措施平面布置示意图（附图19）。 |
| 7 | 完善环保措施监督检查清单和环境监测计划。 | 完善了环保措施监督检查清单和环境监测计划（P82-P84，P80）。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 柳林县晨搏建材有限公司1万吨/年石膏矿开采项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭雪冬 | 联系方式 |  | 18634757666 |
| 建设地点 | 山西省吕梁市柳林县柳林镇马家山村西南205m处 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 58 分 29.953 秒， 37 度 31 分 56.302 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业，第11条、土砂石开采 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3400 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 87 |  |
| 环保投资占比（%） | 17.40 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》于2017年5月16日由国土资源部以《国土资源部关于山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）的复函》国土资函〔2017〕245号文件函复同意。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》于2017年8月1日通过了原环境保护部的审查，以《关于<山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书>的审查意见》环审[2017]121号文件给予批示。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与山西省矿产资源总体规划的符合性分析： （1）规划分区 根据《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》，山西省内国家规划矿区有29个，矿种包括煤炭、煤层气、铝土矿。开采规划分区分为重点矿区、限制开采区、禁止开采区： 重点矿区：“以战略性矿产或区域优势特色矿产为主，将资源储量大、资源好、具有开发利用条件的大中型矿产地和矿集区划定为重点矿区。规划期间，全省共划定重点矿区51个，其中煤炭18个、煤层气14个、铝土矿10个、铁矿7个、铜（金）矿2个。” 限制开采区：“规划期内，根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。我省将太原东、西山绿化带内的石灰岩区划定为限制开采区。” 禁止开采区：“禁止在我省世界文化遗产地范围、古生物化石产地、自然保护区、风景名胜区、地质公园、国家级水产种质资源保护区、岩溶大泉、饮用水水源地、水利风景区、国家级森林公园、省级森林公园、县级森林公园、省级以上湿地公园、省级以上文物保护单位的保护范围及建设控制地带、带压开采突水危险区、水库、河道下部及补水区域、汾河上中游干流及岚河等九大支流两侧、城镇规划区范围内新设矿业权。严禁在Ⅰ级保护林地、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林非法露天采煤、采矿。 禁止在铁路、高速公路、重要旅游线路、石油天然气管道中心线两侧一定范围内露天采矿（其范围由有关部门确定），采矿过程中相关主管部门应加强监督管理，坚决制止和打击越界等非法开采行为。” 本项目矿山为石膏矿种，不在《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》开采规划分区的重点矿区中，也不在限制开采区内，不涉及禁止开采区，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求。 （2）矿产开发准入条件 《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》严格矿产开发准入条件中规定“新建矿山要严格执行矿山开采最低规模要求，煤炭不得低于120万吨/年、铝土矿重点矿区10万吨/年、铁矿露天20万吨/年、铁矿地下10万吨/年、金矿地下3万吨/年、金矿露天6万吨/年、锰矿5万吨/年、水泥用灰岩30万吨/年，冶镁白云岩10万吨/年；新建矿山应当符合国家和省生态保护相关的法律法规要求；执行开采规划区划设置的准入条件，严禁大矿小开、一证多矿（井），严禁将完整矿床（体）肢解为零星小矿开采，杜绝私挖滥采。 新建矿山开采规模原则上应与矿床规模相匹配。地质勘查程度应满足相应矿山建设的要求。建材矿产、水泥用灰岩、铝土矿等露天开采提倡集中连片的规模化开采。对于共伴生多种重要矿种的矿产地，要进行开采设置主矿种的论证，根据国家产业政策、开采条件以及矿种的重要程度确定开采时序。” 规划未对石膏矿开采行业提出行业准入具体要求，且该矿山“四合一报告”通过了专家组的技术评审（晋矿产资审字[2022]3号），因此不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》中矿产开发准入条件要求。 （3）矿山地质环境保护 《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》严格矿山地质环境保护准入管理中要求“加大矿山开发过程中的地质环境保护力度，最大限度减少或避免因矿产开发引发的矿山地质环境问题。严格落实新建（整合、扩建）矿山地质环境影响评价制度，矿山开发必须编制有矿山地质环境保护与恢复治理方面的内容。” 本项目严格落实矿山地质环境影响评价制度，并编制了《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》，符合《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》中相关要求。 （4）规划环评及审查意见 1）规划环评的编制与审查情况 2017年5月，由山西省地质环境监测中心和山西省华瑞鑫环保科技有限公司完成了《山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》；2017年8月1日通过了环境保护部的审查，以《关于<山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书>的审查意见》环审[2017]121号文件给予批示。 2）规划环评的环保要求 规划环评在调查说明山西省环境整体状态的基础上，对重点矿区、规划开采区的生态环境现状进行了调查评价；通过叠图法分析了《规划》方案与主体功能区、生态功能区、生物多样性保护优先区域的空间位置关系，并统计分析了部分重点矿区、重点勘查区与自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区重叠情况；分析了《规划》实施对生态、地表水、地下水、大气、土壤、地质环境等造成的影响，以及固体废物的环境影响，开展了资源环境承载力分析和公众参与等工作，针对性提出了《规划》优化调整建议以及避免或减缓不良环境影响的对策措施，为后续规划及项目建设提出了相应的环保措施与要求。 3）符合性分析 吕梁市国土资源局于2018年7月19日为柳林县晨搏建材有限公司颁发了采矿许可证，采矿许可证号为C1411002009097130037808，经济类型为私营企业，采矿权人柳林县晨搏建材有限公司，开采方式为地下开采，开采矿种为石膏，生产规模1.00万吨/年，矿区面积0.0258km2，有效期为2018年8月23日～2020年8月23日，开采深度由1248m至1180m标高。 根据前文分析，本项目矿山为石膏矿种，不在《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》开采规划分区的重点矿区中，也不在限制开采区内，不涉及禁止开采区，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求。 本项目不在规划环评提出的“环境准入负面清单”内，同时规划环评未对石膏矿开采行业提出行业准入具体要求。 本项目生活污水排入厂区旱厕，定期清运；在主平硐口建设一座9m3沉淀池用于处理雨季时矿井最大涌水，经沉淀处理后，回用于生产用水不外排；运营期产生的粉尘均采取了合理的环保措施；废石和生活垃圾处置合理；针对性提出了水土保持、土地复垦和生态治理、恢复措施，均满足规划环评及审查意见要求。 本项目与规划环评审查意见的符合性分析见表1。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线： 根据柳林县自然资源局和柳林县林业局核查文件，本项目矿区范围与自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、一级国家公益林地、二级国家公益林地、山西省永久性生态公益林、Ⅰ级保护林地、Ⅱ级保护林地、省属林局管辖的林地、柳林县现有的地质遗迹保护范围不重叠；根据吕梁市生态环境局柳林分局核查文件，本项目矿区范围与饮用水水源保护区不重叠；根据柳林县水利局核查文件，本项目矿区范围与汾河、沁河、桑干河保护区，柳林泉域重点保护区，水库保护范围，三川河河道保护范围不重叠；根据柳林县文物局核查文件，本项目矿区范围与不可移动文物保护范围不重叠。 本项目的建设不违背《山西省主体功能区规划》、《柳林县生态功能区划》、《柳林县生态经济区划》的区划功能要求，也不违背晋政发[2020]26号“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”、吕政发[2021]5号“关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”文件的要求。 因此，本项目的建设不违背生态保护红线的管理要求，选址可行。 （2）环境质量底线： 根据《2020年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况》中柳林县2020年的环境空气例行监测资料可知，NO2、PM10、PM2.5出现超标，其余三项达标，项目所在区域属不达标区域。根据山西中安环境监测有限公司对本项目西南侧1300m处的田家山村的TSP现状监测结果可知，评价区未受到TSP污染。本项目运营期大气污染物采取环保措施后满足达标排放，不会恶化区域环境空气质量。 距离项目最近的地表水为南侧7200m处的三川河，根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)，所在区域地表水体为贺家塔-薛村段，水体功能为一般河流源头水保护区，水质要求为Ⅲ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据吕梁市生态环境局于2021年11月发布的《2021年10月吕梁市地表水环境质量报告》，三川河寨东桥国考断面水质类别为Ⅴ类，三川河的水质不达标。本项目运营期无废水排放，对区域地表水体影响很小。 根据山西中安环境监测有限公司于2021年8月29日对项目厂界四周噪声环境进行的现状监测，结果表明，厂界四周昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。本项目运营期通过采取环评规定的减振等措施后，对周边区域声环境影响很小。 本项目不存在地下水环境污染途径，不开展地下水环境现状监测。 本项目不存在土壤环境污染途径，不开展土壤环境现状监测。 因此本项目不违背环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线： 本项目采用地下开采方式，采矿回采率为75%；项目运营后，雨季时矿井最大涌水经主平硐口9m3沉淀池沉淀处理后，回用于生产用水，大大减少了新鲜水的消耗量；废石优先综合利用；项目生产过程中所采用设备成熟先进、资源能源消耗水平较低；本项目新增用水、用电，其增加量在区域可承受范围内，不违背资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 根据《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目，不违背国家及山西省产业政策要求。因此本项目不违背环境负面清单的管理要求。 综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。 （二）与晋政发[2020]26号“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”的符合性分析 根据文件中的山西省生态环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，见附图7。 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目在施工期和运行期将按照环评要求严格落实生态保护措施，本项目不存在《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》中的总量受控污染物，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）等政策要求，在严格采取环评提出的各项环保措施后，可做到达标排放。 《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》未对石膏矿开采行业提出行业准入具体要求，且该矿山“四合一报告”通过了专家组的技术评审（晋矿产资审字[2022]3号），本项目建设过程中严格各项环保措施，并针对性提出了水土保持、土地复垦和生态治理、恢复措施。 因此本项目的建设不违背晋政发[2020]26号文件的要求。 （三）与吕政发[2021]5号“关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”的符合性分析 根据文件中的吕梁市生态环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，见附图8。 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目位于吕梁市一般管控单元内，不属于吕梁市生态环境准入总体清单中空间布局约束管控类别项目，符合“污染物排放管控”、“环境风险防控”等要求，因此本项目符合吕梁市生态环境准入总体清单。 本项目在施工期和运行期将按照环评要求严格落实生态保护措施，本项目不存在《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》中的总量受控污染物，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）等政策要求，在严格采取环评提出的各项环保措施后，可做到达标排放。《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》未对石膏矿开采行业提出行业准入具体要求，且该矿山“四合一报告”通过了专家组的技术评审（晋矿产资审字[2022]3号），本项目建设过程中严格各项环保措施，并针对性提出了水土保持、土地复垦和生态治理、恢复措施。 因此本项目的建设不违背吕政发[2021]5号文件的要求。 （四）与晋矿产资审字[2022]3号的符合性分析 2022年1月10日，山西省矿产资源调查监测中心以晋矿产资审字[2022]3号对《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》出具了评审意见。 本项目采用地下开采方式，生产规模1万吨/年，服务年限2.5年，采用平硐开拓方式，直接销售石膏矿矿石，采用房柱采矿法，回采率75%。本项目对地表沉陷区、采空区进行治理，服务期满后对沉陷区、工业场地区、废石场、取土场及矿山道路进行土地复垦。 因此，本项目的建设符合晋矿产资审字[2022]3号的要求。 |  |  |  |

表1  本项目与规划环评审查意见的符合性分析表

| 序号 | 规划环评审查意见 | 本项目协调性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持生态优先、绿色发展的规划理念。明确《规划》的环境目标，立足生态系统稳定和环境质量改善，明确规划期重点勘查、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，推动环境目标与资源开发目标同步实现，加快结构调整和转型升级。 | 本项目建设和运营坚持生态优先、绿色发展的理念，明确了各环境要素的保护目标，并且严格履行项目的手续。本项目建设后不违背环境质量底线的要求。 | 符合 |
| 2 | 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。将自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、泉域重点保护区等重要环境敏感区作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施强制性保护。结合《报告书》分析结论，对与国家法定保护区域存在空间冲突的开采区、勘查区及其他矿产资源开发活动，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》；区域内已存在的矿产开发，应依法有序退出并及时开展生态修复。 | 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、泉域重点保护区等重要环境敏感区。 | 符合 |
| 3 | 进一步优化《规划》开发任务，降低环境影响范围和程度。结合铝土矿区域环境承载力，合理调控铝土矿新增开采量，严控特征污染物排放。将重点生态功能区、饮用水水源准保护区和重要生境纳入矿产资源限制开采区，执行严格的管控要求。对临近重要生态敏感区、泉域重点保护区，以及位于饮用水水源保护区上游的矿产资源开发，应采取有效措施，避免影响生态服务功能。 | 本项目制定了合理和针对性的环保措施，降低对周边环境的影响范围和程度，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、泉域重点保护区等重要环境敏感区。另外，本项目开采矿种为石膏矿，因此，项目不违背“规划”的管理要求。 | 符合 |
| 4 | 严格矿产资源开发的环境准入条件。落实《报告书》提出的环境准入条件，以及对煤炭、铁矿、铝土矿等矿种的行业准入要求。勘查开发总体布局的晋北、晋中、晋东煤炭基地，沁水、河东煤层气基地，晋西、晋中、晋南铝土矿基地，忻州一吕梁铁矿基地，侯马一垣曲铜矿基地等十个能源资源产业基地，应针对突出环境问题，提出降低污染排放强度、提高矿区歼石及尾矿综合利用率和防控环境风险等差别化对策措施，有效减缓矿产资源开发带来的环境影响和生态破坏。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 | 本项目开采矿种为石膏矿，不在规划环评提出行业准入具体要求的开采行业内。 | 符合 |
| 5 | 加强矿区生态修复和环境治理。加快推进完成全省矿山生态环境详细调查，针对环境质量改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态修复和环境治理的总体安排。对已造成水环境污染、生态破坏等环境问题的矿区，在《规划》优化方案基础上进一步优化开发方式、推进结构调整、加大治理投入。 | 本项目在全面调查矿区生态环境的基础上，根据行业特征，针对性提出了水土保持、土地复垦和生态治理、恢复措施。 | 符合 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于山西省吕梁市柳林县柳林镇马家山村西南205m处，行政区划属于柳林镇管辖。地理位置图见附图1，交通位置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目组成 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律法规要求，本项目属于“八、非金属矿采选业”第11条“土砂石开采”，且项目不涉及环境敏感区，评价类别为环境影响报告表。 本项目主要工程建设内容包括主平硐、回风平硐、井口工业场地、办公生活区、堆矿场、废石场、取土场、通风系统、排水系统及运输系统等。矿区石膏矿开采后，采用1.5t矿用三轮车将矿、废石经井下工作面运输至地表，然后采用装载机沿矿山道路运输至堆矿场、废石场。 具体项目组成见表2。 表2 项目组成一览表 工程类别; 建设内容. 主体工程; 主平硐; 作为矿山的主要运输井，担负着进风和矿石的运输任务，兼做安全出口； 井口坐标（CGCS2000坐标系）为X：4155687，Y：37497712，H：1186m，方位角43°，长度58m，坡度3‰。主平硐断面为三心拱，支护采用砼砌碹100%，断面净规格为宽×高=3.0×3.1m。巷道顶设照明，井筒侧设排水沟，主平硐一侧设1.2m宽的人行道；主平硐通过斜坡道与采场连接。. 回风平硐; 作为矿山的专用通风井，兼做备用安全出口； 井口坐标（CGCS2000坐标系）为X：4155665，Y：37497800，H：1210m，方位角96°，长度15m，坡度3‰。回风平硐断面为三心拱，支护采用砼砌碹100%，断面净规格为宽×高=2.2×2.4m。井口安装两台轴流式通风机，在井筒巷道内设照明、人行道；回风平硐与1210中段回风大巷连接。. 井口工业场地; 主平硐口设机修间、材料库等，回风平硐口设风机值班室、风机配电室，井口工业场地占地面积总计0.01hm2。. 取土场; 设在矿区外西部荒坡，占地0.04hm2。. 辅助工程; 办公生活区; 位于回风平硐东北方向的空地上，占地面积0.04hm2，设有办公室、食堂、宿舍、高位水池、配电室。. 通风系统; 回风平硐井口安装两台轴流式通风机，新鲜风流从主平硐进入工作面，污风通过回风巷从回风平硐流出。. 排水系统; 井下排水采用自流排水在运输平硐侧修建300*300排水沟将采区积水排出. 储运工程; 堆矿场; 位于主平硐口西侧的平整土地上，全封闭彩钢结构建设，占地面积0.01hm2，用于临时堆放采出矿石。. 废石场; 设在矿区南部一小山沟，占地面积0.03hm2，有效容量约0.5万m3。废石场上设车挡、周边设截水沟、下设拦渣坝及出水口。. 矿山道路; 从马家山村已有道路向西南修建一条道路通往办公生活区，并向西通往各井口工业场地和废石场。新建矿山道路宽4m，总长度525m，占地面积0.21hm2。. 运输系统; 井下运输采用1.5t矿用三轮车，矿、废石地下运输路径为：工作面—运输平硐—地表。 地面运输采用装载机。. 公用工程; 供水; 水源来自当地供水站，由汽车拉水，办公生活区内设一座高位蓄水池储水。. 供电; 引自当地农村电网。. 供热; 办公生活区采暖采用电暖器，生产区不供热。. 环保工程; 废气; 道路运输扬尘; 限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。在采取以上防治措施后，可抑尘60%. 堆矿场装卸、堆存扬尘; 堆矿场采用全封闭彩钢结构，场内配套自动洒水装置，抑尘效率在95%以上. 废石场装卸、堆存扬尘; 作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到70%以上. 食堂油烟; 食堂设置油烟净化设施处理油烟. 废水; 矿井涌水; 在主平硐口建设一座9m3沉淀池用于处理雨季时矿井最大涌水，经沉淀处理后，回用于生产用水不外排. 生活污水; 排入厂区旱厕，定期清运，不外排. 固废; 废石; 部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，剩余量运往废石场分类排弃. 生活垃圾; 厂区设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置. 危险废物; 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置。危废暂存间位于主平硐口工业场地，占地面积10m2，砖混结构，地面硬化防渗，门外设危废标识. 噪声; 机械噪声和交通运输噪声; 合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等. 生态; 沉陷区; 沉陷区复垦为灌木林地（0.77hm2），种植沙棘、紫花苜蓿、无芒雀麦。. 工业场地区; 工业场地区复垦为有林地（0.06hm2），种植油松、紫花苜蓿、无芒雀麦。. 废石场; 废石场平台复垦为有林地（0.02hm2），种植油松、紫花苜蓿、无芒雀麦；边坡复垦为灌木林地（0.01hm2），种植紫穗槐、紫花苜蓿、无芒雀麦。. 矿山道路; 矿山道路复垦为灌木林地（0.21hm2），种植沙棘、紫花苜蓿、无芒雀麦。. 取土场; 取土场平台复垦为有林地（0.03hm2），种植油松、紫花苜蓿、无芒雀麦；边坡复垦为灌木林地（0.01hm2），种植紫穗槐、紫花苜蓿、无芒雀麦。. 公用工程： 1、供电 本项目供电系统引自当地农村电网。 2、给排水 （1）水源 本项目水源来自当地供水站，由汽车拉水，厂区内设一座高位蓄水池储水，通过输水管线送至各用水场所，能满足本项目生产、生活用水需求。 （2）给水 ①生活用水 本项目劳动定员20人，根据《山西省用水定额》（DB14/1048.3-2020），职工用水量按60L/人·天，则职工生活用水量为1.2m3/d。 ②生产用水 本项目生产用水主要为凿岩装矿用水以及堆矿场、废石场洒水，约为15m3/d。 ③绿化、道路洒水 绿化及运输道路洒水夏季按2次/d，冬季按1次/d，冬季不进行绿化洒水。绿化、道路洒水量按1.5L/(m2·次)计，绿化洒水面积300m2，道路洒水面积2100m2，则绿化用水量为0.9m3/d，道路洒水量为非采暖期6.3m3/d、采暖期3.15m3/d。 （3）排水 ①矿井涌水 根据矿山涌水量情况说明，本矿区水文地质条件简单，矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生，雨季最大涌水量可达3m3/d。 评价要求在主平硐口建设一座9m3沉淀池用于处理雨季时矿井最大涌水，经沉淀处理后，回用于生产用水不外排。 ②生活污水 本项目生活污水排污系数按0.7计，则生活污水产生量约0.84m3/d。生活污水排入厂区旱厕，定期清运，不外排。 本项目用排水情况见表3、表4，水平衡见图1、图2。 表3 本项目采暖期用排水情况表 用水项目; 用水标准; 用水频次; 用水量(m3/d); 产污量(m3/d); 备注. 生活用水; 60L/(人·d); 20人/d; 1.2; 0.84; 排入厂区旱厕，定期清运，不外排. 生产用水; -; --; 15; 0. 道路及地面洒水; 1.5L/(m2·次); 2100m2，1次/d; 3.15; 0. 合计; 19.35; 0.84. 表4 本项目非采暖期用排水情况表 用水项目; 用水标准; 用水频次; 用水量(m3/d); 产污量(m3/d); 备注. 生活用水; 60L/(人·d); 20人/d; 1.2; 0.84; 排入厂区旱厕，定期清运，不外排. 生产用水; -; --; 15; 0. 绿化用水; 1.5L/(m2·次); 300m2，2次/d; 0.9; 0. 道路及地面洒水; 1.5L/(m2·次); 2100m2，2次/d; 6.3; 0. 合计; 23.40; 0.84. 图1 本项目水平衡图（采暖期，m3/d） 图2 本项目水平衡图（非采暖期，m3/d） 3、采暖及供热 本项目不设锅炉，冬季办公室、宿舍、食堂采暖采用电暖器，生产区不供热。 另，食堂燃料采用液化石油气。 4、设备维修等 主平硐口工业场地设置有机修车间，承担矿山机械设备的日常维护，保证设备的正常运转。机修车间配备有扳手、改锥、钳子、锤子、铁锹等。中、大修时送至附近的大修厂进行大修。 二、技术经济指标 表5 主要技术经济指标表 序号; 指标项目; 单位; 数量; 备注. 1; 矿区面积; km2; 0.0258. 2; 井口工业场地面积; hm2; 0.01. 3; 取土场面积; hm2; 0.04. 4; 办公生活区面积; hm2; 0.04. 5; 堆矿场面积; hm2; 0.01. 6; 废石场面积; hm2; 0.03. 7; 矿山道路面积; hm2; 0.21. 8; 矿区范围内地质储量; 万吨; 4. 9; 设计利用储量; 万吨; 3.01. 10; 可采储量; 万吨; 2.26. 11; 资源储量估算标高; m; 1248-1180. 12; 产品方案; -; -; 直接销售石膏矿矿石. 13; 开采方式; -; -; 地下开采. 14; 开拓方式; -; -; 平硐开拓. 15; 采矿方法; -; -; 房柱采矿法. 16; 采矿工艺; -; -; 凿岩、爆破、通风、出矿. 17; 开采顺序; -; -; 由上而下逐个水平开采。设计采用单阶段开采，同一水平后退式开采。首采区位于矿区上部的1210-1202m间矿体，先利用1202m中段运输巷道和1210m回风巷道开采1202m中段的矿体。待本中段开采结束后方可开采1194m中段矿体。分段开采顺序为，1202m中段-1194m中段-1186m中段。. 18; 采场最高开采标高; m; 1248. 19; 采场最低开采标高; m; 1180. 20; 矿块布置形式; -; -; 沿矿体走向. 21; 阶段高度; m; 8. 22; 矿块长度; m; 32. 23; 矿块宽度; -; -; 矿体实际厚度. 24; 矿柱直径; m; 3. 25; 顶柱宽度; m; 3. 26; 底柱宽度; m; 3. 27; 设计生产能力; 万吨/a; 1. 28; 工作面阶段回采率; %; 75. 29; 贫化率; %; 10. 30; 矿石体重; t/m3; 2.5. 31; 平均品位; %; 90. 32; 服务年限; 年; 2.5. 33; 生产定员; 人; 20. 34; 矿山工作制度; 天/年; 330. 班/日; 1; 每班8小时. 三、资源概况 #### 1、矿区境界 根据《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，矿区面积0.0258km2，矿区拐点由以下4点坐标圈定： 表6 矿区拐点坐标一览表 点号; 经纬度（北京54坐标系）; 北京54坐标系（3°带）; 北京54坐标系（6°带）. 纬度; 经度; X; Y; X; Y. 1; 37°31′56″; 110°58′36″; 4155650.00; 37497950.00; 4155650.00; 19497950.00. 2; 37°31′51″; 110°58′32″; 4155500.00; 37497830.00; 4155500.00; 19497830.00. 3; 37°31′54″; 110°58′28″; 4155580.00; 37497730.00; 4155580.00; 19497730.00. 4; 37°31′59″; 110°58′33″; 4155747.00; 37497868.00; 4155747.00; 19497868.00. 点号; 经纬度（西安80坐标系）; 西安80坐标系（3°带）; 西安80坐标系（6°带）. 纬度; 经度; X; Y; X; Y. 1; 37°31′57″; 110°58′34″; 4155601.500; 37497879.630; 4155601.500; 19497879.630. 2; 37°31′52″; 110°58′29″; 4155451.500; 37497759.630; 4155451.500; 19497759.630. 3; 37°31′54″; 110°58′25″; 4155531.500; 37497659.630; 4155531.500; 19497659.630. 4; 37°32′00″; 110°58′30″; 4155698.500; 37497797.630; 4155698.500; 19497797.630. 点号; CGCS2000（经纬度）; CGCS2000（3°带）; CGCS2000（6°带）. 纬度; 经度; X; Y; X; Y. 1; 37°31′57″; 110°58′38″; 4155606.885; 37497994.933; 4155606.885; 19497994.933. 2; 37°31′52″; 110°58′33″; 4155456.884; 37497874.933; 4155456.884; 19497874.933. 3; 37°31′55″; 110°58′29″; 4155536.885; 37497774.933; 4155536.885; 19497774.933. 4; 37°32′00″; 110°58′35″; 4155703.885; 37497912.933; 4155703.885; 19497912.933. #### 2、四邻关系 #### 本矿区周边300m范围内无相邻矿山。 图3 四邻关系图 #### 3、资源储量与服务年限 #### （1）矿区查明的矿产资源储量 #### 根据晋矿产资审字[2022]3号《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》评审意见书，截至2020年12月31日，矿区累计查明资源量4万吨，其中动用资源量为0，保有资源量4万吨。资源储量估算结果见表7，资源储量估算平面图见附图5。 表7 本项目资源储量估算结果表 矿种; 资源量（万吨）. 查明（万吨）; 动用（万吨）; 保有（万吨）. 石膏矿; 4; 0; 4. #### （2）可采储量 #### 设计利用资源储量为3.01万吨，可采储量为2.26万吨。 #### （3）生产规模和服务年限 #### 生产规模为1万吨/年，服务年限为2.5年。 #### 4、矿体特征与矿石特征 （1）矿体形态、规模、产状及变化 区内现揭露有一层可采石膏矿层：位于奥陶系中统峰峰组一段上石膏带上部，本区石膏矿体呈层状、似层状，产状与地层产状基本一致，总体为走向近20°，倾向近340°，倾角一般10-16°，平均14°左右。厚度3.90-4.10m，平均4.00m。层位稳定，矿层结构简单，无夹矸，围岩为泥灰岩夹石膏层局部有薄层白云岩分布，为稳定的全区可采矿层。 （2）矿石质量 1）矿石结构、构造 矿石为致密隐晶质或粒状与不等粒状晶质结构，块状构造。 2）矿石的自然类型 雪花石膏：白色、灰白色、灰黑色，半透明，丝绢光泽，致密隐晶或粒状与不等粒状晶质结构，块状构造，硬度1-2级，主要矿物为石膏，含少量硬石膏、白云石与粘土质，风化后成灰或灰白色。 硬石膏：灰色、深灰色，致密隐晶质块状构造，硬度3-4级，与雪花石膏相伴产出，常呈块状、岛状、斑状混杂在石膏中，二者为逐渐过渡关系，在节理面上往往有水化作用形成的树枝状或马尾状构造。 泥质石膏：石膏呈脉状、网格状、树枝状充填在泥灰岩中，矿脉由白色透明的纤维状、片状石膏集晶体组成，脉宽一般为10-60mm，石膏带下组则主要为似角砾状泥灰岩夹脉石膏。 白云质石膏：灰色、浅黄色，由脉状、粒状石膏与白云石组成，含砾石膏。该类型矿石在矿带中含量极少。 3）矿石主要化学成分 #### 单样品中CaSO4·2H2O为75.09-87.38%，平均80.59%；CaSO4为6.32-11.55%，平均9.14%；单工程品位(CaSO4·2H2O+CaSO4)一般为87.83-94.08%，平均90.15%；全区品位(CaSO4·2H2O+CaSO4)平均为90.15%。 #### 5、开采技术条件 #### 矿区构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质条件简单，矿山开采技术条件为简单类型。 四、开发方式 本项目工艺流程及污染物产排环节见下图。 图4 项目工艺流程及污染物产排环节图 （一）开采方式 本项目矿山采用地下开采的方式。 （二）开拓系统 1、井筒布置 主平硐：作为矿山的主要运输井，担负着进风和矿石的运输任务，兼做安全出口。井口坐标（CGCS2000坐标系）为X：4155687，Y：37497712，H：1186m，方位角43°，长度58m，坡度3‰。主平硐断面为三心拱，支护采用砼砌碹100%，断面净规格为宽×高=3.0×3.1m。巷道顶设照明，井筒侧设排水沟，主平硐一侧设1.2m宽的人行道；主平硐通过斜坡道与采场连接。 回风平硐：作为矿山的专用通风井，兼做备用安全出口。井口坐标（CGCS2000坐标系）为X：4155665，Y：37497800，H：1210m，方位角96°，长度15m，坡度3‰。回风平硐断面为三心拱，支护采用砼砌碹100%，断面净规格为宽×高=2.2×2.4m。井口安装两台轴流式通风机，在井筒巷道内设照明、人行道；回风平硐与1210中段回风大巷连接。 2、阶段划分 共设计1186m、1194m、1202m、1210m四个中段。按照8m分段高度布置3个分段自上而下开采。 3、井下运输 井下运输采用1.5t矿用三轮车，矿、废石地下运输路径为：工作面—运输平硐—地表。 4、矿井通风 设计采用机械式通风，通风方式为抽出式，在回风井口安装两台轴流式通风机。采区通风困难时，可用局扇通风。 新鲜风流从主平硐进入工作面，污风通过回风巷从回风平硐流出。 5、排水系统 井下排水采用自流排水在运输平硐侧修建300*300排水沟将采区积水排出。 6、开采顺序 由上而下逐个水平开采。设计采用单阶段开采，同一水平后退式开采。首采区位于矿区上部的1210-1202m间矿体，先利用1202m中段运输巷道和1210m回风巷道开采1202m中段的矿体。待本中段开采结束后方可开采1194m中段矿体。分段开采顺序为，1202m中段-1194m中段-1186m中段。 （三）矿山道路 从马家山村已有道路向西南修建一条道路通往办公生活区，并向西通往各井口工业场地和废石场。新建矿山道路宽4m，总长度525m，占地面积0.21hm2。 （四）采矿方法 根据开采矿体赋存特征和开拓工程布置情况，采用房柱采矿法，布置1个矿块进行生产。 1、矿块的结构参数 矿块布置形式：沿矿体走向 矿块长度：32m 矿块宽度：矿体实际厚度 矿柱直径：3m 顶柱宽度：3m 底柱宽度：3m 2、采矿方法主要工艺技术指标 采矿工作面回采率：75% 采矿贫化率：10% 3、采矿工艺 （1）凿岩：用YT—28型凿岩机打水平炮孔，孔径一般为36-44mm，孔深2.0m，孔距0.6-1.2m，排距0.5-1m，一次推进距离1.6-1.8m。崩矿时不宜破坏顶、底板，以确保安全和减少矿石贫化。 （2）爆破：采用改性铵油炸药Φ42mm，装药系数0.6-0.7，非电爆破器材爆破矿石，回采高度为矿层高度。采用微差爆破可以减少爆破活动对顶板的破坏作用。 （3）通风：爆破后由局扇将炮烟送至上部回风巷道，最后进入主回风系统。通风半小时至1小时。 （4）出矿：井下装矿采用小型铲车，将矿石装到1.5t矿用三轮车上，然后运输到地表。 （五）废石场 根据《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，本矿前期基建工程及开拓系统产生部分废石，后期开拓巷道位于主采矿层内，设计开拓巷道沿矿层底板布置，开拓工程一般不产生废石，基本为合格矿石，因此矿井产生废石量较小，产生废石部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，排弃废石有限，总量松散体积不足0.5万m3。 本项目在矿区南部一小山沟建设废石场，废石场占地面积300m2，有效容量约0.5万m3，服务年限2.5a，因此该废石场的设置可满足矿山的排弃要求，且选址可行。 （六）主要设备选型 表8 工程主要设备一览表 序号; 名 称; 规格及型号; 设备数量; 备 注. 1; 凿岩机; YT-28; 2; 井下凿岩. 2; 空压机; VF-6/7; 2; 井下用气. 3; 通风机; K30-4-№11; 2; 井下通风. 4; 局扇; JK; 2; 井下通风. 5; 小型铲车; SF153-1; 1; 井下装矿. 6; 三轮车; 7Y-1150D2; 6; 井下运矿. 7; 装载机; ZL50，斗容2.5立方; 2; 地面矿石转运，废石场推排. |
| 总平面及现场布置 | 本项目总平面布置由主平硐、回风平硐、井口工业场地、办公生活区、堆矿场、废石场、取土场及矿山道路等各部分组成。 主平硐口工业场地设机修间、材料库等，回风平硐口工业场地设风机值班室、风机配电室。 办公生活区位于回风平硐东北方向的空地上，设有办公室、食堂、宿舍、高位水池、配电室。 堆矿场位于主平硐口西侧的平整土地上，全封闭彩钢结构建设。 废石场设在矿区南部一小山沟。 取土场设在矿区外西部荒坡。 矿区地形地质及总平面布置图见附图3，井口场地平面布置图见附图4。 表9 各场地主要建筑物一览表 场地; 建筑物; 数量; 建筑指标. 主平硐口 工业场地; 机修间; 1座; 1层砖混结构，建筑面积18m2. 材料库; 1座; 1层砖混结构，建筑面积18m2. 危废暂存间; 1座; 1层砖混结构，建筑面积10m2. 回风平硐口 工业场地; 风机值班室; 1座; 1层砖混结构，建筑面积8m2. 风机配电室; 1座; 1层砖混结构，建筑面积6m2. 办公生活区; 办公室; 1座; 1层砖混结构，建筑面积20m2. 食堂; 1座; 1层砖混结构，建筑面积40m2. 宿舍; 1座; 1层砖混结构，建筑面积60m2. 配电室; 1座; 1层砖混结构，建筑面积40m2. 堆矿场; 堆矿场; 1座; 1层彩钢结构，占地面积100m2. |
| 施工方案 | 1、施工活动 本项目建设施工活动主要包括： ①主平硐、回风平硐的建设； ②井口工业场地、办公生活区、堆矿场的建设； ③废石场的建设； ④矿山道路的建设； ⑤各类设备的安装、调试。 2、施工时序 ①以主平硐、回风平硐的建设为主，其他建设工程均服从于主平硐、回风平硐的建设工期。 ②其他建设工程除服从于主平硐、回风平硐的施工工期外，还应尽量考虑到劳动力的均衡使用。 3、建设周期 本项目建设周期为12个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、山西省主体功能区规划 根据《山西省主体功能区规划》，本项目位于国家级重点生态功能区中的黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。 该区功能定位为： 黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。 该区规划目标为： ——水土流失面积显著下降，水土流失得到有效控制，水土流失治理率达到或超过全省平均水平。 ——25度以上陡坡耕地全部退耕还林还草，草地载畜量得到控制，林草覆盖面积显著提高。 ——离石—柳林—中阳、河曲—保德等环境污染较大地区的污染物排放得到有效控制，主要城市大气环境质量明显改善，主要河流水质明显优化。 ——贫困发生率显著降低，公共服务水平显著提高，人民生活质量显著改善。 ——严格控制开发强度，城镇布局在现有基础上进一步集约开发、集中建设，逐步减少农村居民点占用空间，腾出更多空间用于保障生态系统良性循环。 该区发展方向为： ——开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复。 ——改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业。 ——推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地。 ——在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县文笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等34个镇（乡）。 ——在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度。 ——吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区。 ——严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。 ——对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。 本项目属于地下开采项目，开采过程有序推进；项目建设和开采过程中会对生态环境造成一定影响，环评要求在建设过程中规范施工，合理采取生态预防和治理措施，并及时进行植被恢复，运营期实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的生态恢复和治理措施、水土保持措施，将项目对评价区的生态影响降低到最低程度。因此，项目的建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的，不违背《山西省主体功能区规划》的要求。 本项目与山西省主体功能区规划关系图见附图12，与黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区相对位置关系图见附图13。 #### 2、柳林县生态功能区划和生态经济区划 （1）生态功能区划 根据《柳林县生态功能区划》，本项目所在区域属于“ⅢA柳林镇自然与人文景观保护生态功能类单元”。本项目与柳林县生态功能区划的相对位置关系见附图14。 该区的主要生态环境问题及成因：①植被覆盖率低，水土流失严重；②由于当地地理位置特殊，周围群山环抱，地形起伏度较大，再加上城市周围局部地方有煤矿的不合理开采活动，泥石流、崩塌等地质灾害发生较频繁；③该区由于人文景观较多，旅游人数逐年递增，人口密度相对较大，对当地自然环境造成一定影响；④随着旅游业和工业的发展，环境受到了严重的负面影响：由于过往车辆引起的扬尘和用于取暖的煤炭等含硫燃料的燃烧，空气受到了污染；生活污水和工业废水或处理效率不高，或未经处理直接排入水体，水体受到严重污染，水环境容量明显减小。 保护措施和发展方向：①加强水土保持工作，重点建设柳林镇“环境优美乡镇”；建立三川河流域水源涵养生态功能保护区，植树造林，提高绿化覆盖率和城市绿地面积，恢复和营造良好的区域生态系统，创造良好的生态环境；②做好保护水源地和柳林泉的工作，加强水资源保护，在水源地及柳林泉一级保护区附近禁止建设与取水设施无关的建筑物，禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物，确保居民安全；③建成城市污水处理厂，提高城市生活污水集中处理率，减少其对水体的污染；④实施生态移民，将人口向城郊转移，减轻城市中心生态系统的压力；⑤合理布局产业结构，以结构调整为主线，煤气电化综合发展，走循环经济之路，建设环保型绿色矿山和企业；搬迁在县城或近郊污染大的煤、焦、化、电等相关产业或对这些产业进行技术改造。在县城近郊可建设马铃薯基地、苹果、梨、核桃及杂果苗木繁育基地、种猪场、种羊场、奶牛繁殖生态畜牧养殖基地以及农业生态园区；⑥保护自然人文景观，合理地发展旅游业：对于香严寺、双塔寺等国家级、省级、县级重点文物保护单位，早期木构建筑及其附属壁画、塑像，锄沟等历史文化名镇、名村，贺昌烈士纪念碑等革命遗址等要进行重点保护，并适当进行修缮。在保护区内的工矿企业和居民生活区要坚决迁出；同时要加强文物古迹周边环境的整治和整体保护。以贺昌煤矿为载体，建设采煤文化博物馆，开发贺昌煤矿产业观光旅游；以昌盛农业生态园为龙头，在县城周边建设生态农业观光旅游区。 （2）生态经济区划 根据《柳林县生态经济区划》，项目所属区域属于“IIA-1柳林泉准保护区生态经济区”。本项目与柳林县生态经济区划的相对位置关系见附图15。 该区的主要生态环境问题及成因：①该地区地形起伏大且地表植被覆盖率较低，使得水土流失严重。②区内三川河的一级支流和二级支流均受到污染。③周边地区煤炭开采量较大，且开采方式不规范，引起地质灾害的发生。 保护措施和发展方向：①禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；②不得使用不符合《GB5084-85农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；③保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。④实施退耕还林还草、天然林保护、生态公益林建设、王老婆山生态修复、水土流失防治等工程。⑤限制煤炭、焦化、电力、建材等高污染的企业在此区建厂。⑥重点建设马铃薯生产基地、核桃林基地、大豆、杂豆、谷子及多籽南瓜为主的小杂粮生产基地。⑦建立谷子、脱毒马铃薯千亩良繁园区、苹果、梨及杂果苗木繁育基地和生态农业园区，开发王老婆山生态农业观光旅游示范园区，发展生态旅游业。 本项目为石膏矿地下开采项目，项目生产过程中所采用设备成熟先进，资源能源消耗水平较低且利用效率较高，同时建设过程中严格各项环保措施，力求在保护环境的基础上实现可持续发展、达到经济社会发展和生态环境的协调；此外，项目的建设有利于区域石膏矿资源的利用，将为区域发展提供原材料，有利于促进地区发展；另外，建设单位在严格按照“四合一”及环评提出的措施的基础上，加大矿区绿化、道路绿化，提高矿区内植被覆盖率，涵养水源。因此本项目的建设符合柳林县生态功能区划和生态经济区划的要求。 3、生态环境现状 本次生态现状调查采取以实地调查为主，结合收集与评价区有关的资料、咨询专家，走访当地政府管理部门和居民，在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得土地利用现状、植被分布、土壤侵蚀等资料。 （1）土地利用现状 评价对本区土地利用现状进行了分类，共划分了5种土地利用类型，分别是：其他草地、灌木林地、旱地、裸土地、交通用地。评价区土地利用现状见附图16。数据统计结果见表10。 表10-a 评价区土地利用现状统计表 序号; 土地利用类型; 面积(hm2); 占评价区比例（%）. 1; 其他草地; 40.3224; 35.29. 2; 灌木林地; 29.8904; 26.16. 3; 旱地; 15.9278; 13.94. 4; 裸土地; 19.8355; 17.36. 5; 交通用地; 8.2839; 7.25. 合计; 114.2600; 100. 表10-b 矿界土地利用现状统计表 序号; 土地利用类型; 面积(hm2); 占评价区比例 （%）. 1; 其他草地; 2.3375; 90.46. 2; 裸土地; 0.2465; 9.54. 合计; 2.5840; 100. 由上表可知，评价区土地利用主要以其他草地为主，其他草地占评价区总面积的35.29 %，占地面积约40.3224hm2；矿界内土地利用主要以其他草地为主，其他草地占矿界总面积的90.46 %，占地面积约2.3375 hm2。 （2）植被类型现状 评价范围内植被覆盖有4种类型。各类型的面积见表11，植被覆盖现状见附图17。 表11-a 评价区植被类型表 序号; 植被类型; 面积(hm2); 占评价区比例 （%）. 1; 草丛; 40.3224; 35.29. 2; 灌木丛; 29.8904; 26.16. 3; 农田植被; 15.9278; 13.94. 4; 无植被区; 28.1194; 24.61. 合计; 114.2600; 100. 表11-b 矿界植被类型表 序号; 植被类型; 面积(hm2); 占评价区比例 （%）. 1; 草丛; 2.3375; 90.46. 2; 无植被区; 0.2465; 9.54. 合计; 2.5840; 100. 结合现场踏勘，评价区主要植被类型以草丛为主，面积为40.3224hm2，占评价区总面积的35.29%；矿界内主要植被类型以草丛为主，面积为2.3375 hm2，占矿界总面积的90.46%。 （3）土壤侵蚀现状 评价范围内土壤侵蚀有3种类型。各类型的面积见表12，土壤侵蚀现状见附图18。 表12-a 评价区土壤侵蚀现状统计表 序号; 土壤侵蚀类型; 面积(hm2); 占评价区比例 （%）. 1; 微度侵蚀; 29.8904; 26.16. 2; 轻度侵蚀; 56.2502; 49.23. 3; 中度侵蚀; 28.1194; 24.61. 合计; 114.2600; 100. 表12-b 项目区土壤侵蚀现状统计表 序号; 土壤侵蚀类型; 面积(hm2); 占评价区比例 （%）. 1; 轻度侵蚀; 2.3375; 90.46. 2; 中度侵蚀; 0.2465; 9.54. 合计; 2.5840; 100. 由上表可知，评价区土壤侵蚀类型以轻度侵蚀为主，面积为56.2502hm2，占评价区的49.23%。项目占地范围内土壤侵蚀类型以轻度侵蚀为主，面积为2.3375 hm2，占评价区的90.46%。 4、项目涉及的其他环境要素现状 （1）环境空气 1）区域环境空气质量现状 根据《2020年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况》，柳林县2020年全年大气例行监测结果见表13。 表13 环境质量现状统计结果 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率(%); 达标 情况; 超标倍数. SO2; 年均质量浓度; 31; 60; 51.67; 达标; //. NO2; 年均质量浓度; 43; 40; 107.5; 超标; 0.08. PM10; 年均质量浓度; 101; 70; 144.29; 超标; 0.44. PM2.5; 年均质量浓度; 37; 35; 105.71; 超标; 0.06. CO; 24h平均浓度; 2mg/m3; 4mg/m3; 50; 达标; //. O3; 8h平均浓度; 141; 160; 88.13; 达标; //. 由监测结果可知，NO2、PM10、PM2.5出现超标，其余三项达标，项目所在区域属不达标区域。 2）特征因子环境空气质量现状 本次评价委托山西中安环境监测有限公司对本项目西南侧1300m处的田家山村的TSP现状进行监测，监测时间为2021年8月27日-29日。监测点的总悬浮颗粒物24小时平均浓度监测值情况列于表14。 表14 总悬浮颗粒物24小时平均浓度监测数据统计表 序号; 监测点位 名称; 样品数; 24小时平均浓度值范围（mg/Nm3）; 标准值（mg/Nm3）; 最大值占标准 百分比（%）; 超标率 （%）. 1#; 田家山村; 3; 0.208-0.216; 0.3; 72; 0. 评价区; 3; 0.208-0.216; 72; 0. 由表14可知，监测点连续监测3天，共得到24小时平均值3个，其浓度范围在0.208-0.216mg/Nm3之间，在所有样品中均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，最大浓度占标率72%。由此可见，评价区未受到TSP污染。 （2）地表水 距离项目最近的地表水为南侧7200m处的三川河，根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)，所在区域地表水体为贺家塔-薛村段，水体功能为一般河流源头水保护区，水质要求为Ⅲ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据吕梁市生态环境局于2021年11月发布的《2021年10月吕梁市地表水环境质量报告》，三川河寨东桥国考断面水质类别为Ⅴ类，三川河的水质不达标。 （3）声环境 本次评价委托山西中安环境监测有限公司对评价区声环境进行了现状监测。 1）监测布点与监测项目 根据工程特征及环境影响，本次声环境现状监测共布设4个监测点。监测点位置见图5。监测点位和监测项目见表15。 表15 监测点位、项目、频次一览表 监测类别; 监测点名称; 监测项目. 声环境; 厂界四周; 1#场地东侧; L10、L50、L90、LAeq. 2#场地南侧. 3#场地西侧. 4#场地北侧. 项目地址 3# 4# 1# 2# N 注：“ ”表示噪声监测点位。 图5 噪声监测布点示意图 2）监测时间与频次 本次监测时间为2021年8月29日，昼夜各一次。 3）测量方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的测量方法进行。 4）声环境质量现状评价 本次评价按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行了厂界环境质量现状评价，本项目厂界环境噪声现状监测及评价结果见表16。 表16 声环境现状监测与评价结果统计表 （dB(A)） 测点; 位置; 昼 间; 夜 间. ### Leq; ### L10; ### L50; ### L90; ### Leq; ### L10; ### L50; ### L90. 1#; 场地东侧; 54.8; 54.9; 54.1; 53.3; 44.2; 45.1; 43.8; 42.0. 2#; 场地南侧; 53.9; 54.5; 53.5; 53.1; 44.2; 46.2; 43.8; 42.0. 3#; 场地西侧; 54.9; 55.9; 55.1; 53.3; 44.5; 45.8; 44.3; 43.2. 4#; 场地北侧; 54.8; 56.8; 51.7; 51.1; 43.5; 44.7; 42.9; 41.7. 标准; 60; 50. 达标分析; 达标; 达标. 由上表的监测结果可知，本项目厂界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 （4）地下水 本项目不存在地下水环境污染途径，不开展地下水环境现状监测。 （5）土壤 本项目不存在土壤环境污染途径，不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 表17 主要环境保护目标统计表 类别; 保护 目标; 方位; 距离（km）; 坐标; 人口; 保护级别. 大气 环境; 马家山村; EN; 0.21; E:110.97865382； N:37.53318445; 110; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声 环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标; --. 生态 环境; 植被; 项目区草丛3.09ha; 在严格控制项目生态影响的前提下，要加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善. 动物; 评价范围的各类动物. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表18。 表18 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位. TSP; 年平均 24小时平均; 200 300; μg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. CO; 24小时平均 1小时平均; 4 10; mg/m3. O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160 200; μg/m3. （2）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 备注. 2类; 60; 50; 厂界. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目运营期堆矿场装卸、堆存扬尘，废石场装卸、堆存扬尘，以及道路运输扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，见表20。 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的标准要求，见表21。 表21 饮食业油烟排放标准 规 模; 小 型. 基准灶头数; ≥1，<3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60. （2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2级标准。 表22 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 类 别; 昼 夜; 夜 间. 2; 60dB(A); 50dB(A). （3）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2021年版），2021年1月1日实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。 |
| 其他 | 根据山西省环境保护厅《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25 号）第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据工程分析，本项目无需申请污染物排放总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响 项目施工期生态影响主要表现在以下几个方面： （1）地表扰动、水土流失影响 矿区处于晋西低中山区，地貌类型为黄土高原地貌。地表植被为灌木林地间生各类蒿草，覆盖率较低，水土流失相对严重，生态环境较差。 井口工业场地、办公生活区、堆矿场建设施工过程需进行土地平整，据工程量估算，土地平整时间约1个月，土地平整期间，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，如果此时恰逢暴雨期，则将使场地局部区域水土流失量加大，但由于土地平整过程基本不改变原有整体的地形坡度，且施工后将在场区范围进行硬化等工作，预计建设期场区水土流失量不会有显著增加。 （2）对野生动植物的影响 项目所在区域未发现国家、地方重点保护野生动植物。井口工业场地、办公生活区、堆矿场、废石场占地不可避免地破坏原有地表植被；各种施工机械产生噪声会对周边野生动物产生影响；施工人员不文明施工，滥砍滥伐、破坏野生动物；矿山道路建设切断野生动物活动路线等。 （3）占地改变土地原有利用类型 本项目的占地类型为其他草地和裸土地。 本项目的永久占地包括井口工业场地、取土场、办公生活区、堆矿场、废石场和矿山道路，永久占地面积为0.34hm2，临时占地包括施工期临时设施的占地、建筑材料临时堆场占地等，临时占地面积为0.1hm2，占用土地面积较小，不改变土地原有利用类型或功能。 （4）景观生态和生态完整性破坏 #### 井口工业场地、办公生活区、堆矿场的建设，会导致地表裸露，植被破坏，一定程度会影响区域景观生态以及生态完整性，矿山道路的建设不可避免地造成生境切割，原有的自然生态系统逐步向半工业生态系统转变。但由于施工期较短，上述影响会随着施工期的结束逐渐消失，而且本项目的占地面积相对整个区域来说相对较小，生态完整性影响有限，施工期结束后，整个区域的生态景观逐渐恢复，生态系统的完整性趋于稳定。 #### 二、声环境影响分析 （1）建设期噪声污染源 建设期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声： ①施工场地噪声 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，各施工阶段（按照拆除阶段、土石方阶段、基础阶段、结构阶段、安装阶段划分）主要声源及声级情况见表24。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与降噪措施，故传播较远，影响范围较大。 表24 各施工阶段主要噪声源源强 施工阶段; 主要噪声源; 噪声级[dB（A）]. 拆除阶段; 推土机、挖掘机等; 100~110. 土石方阶段; 凿井临时风机、推土机、挖掘机等; 100~110. 基础阶段; 打桩机等; 120. 结构阶段; 混凝土搅拌机、振捣梆等; 95~110. 安装阶段; 无长时间操作的主要噪声源; 85~90. ②物料运输的交通噪声 主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表25。 表25 交通运输车辆声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级[dB（A）]. 拆除阶段; 垃圾清运; 载重车; 80~85. 土石方阶段; 土方运输; 大型载重车; 90. 基础阶段; 基础材料运输; 载重车; 80~85. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 安装阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75. （2）建设期噪声影响分析 ①施工场界噪声 由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备场源声级一般均高于80dB（A），部分设备声源高达120dB（A）。 由于施工场地内施工设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量不同，因此很难确切地预测施工场地厂界噪声值。根据各类环评资料汇总估算，对主要施工机械产生的噪声强度和距声源不同距离处的等效声级衰减值估算结果见表26。 表26 各施工阶段主要噪声强度及其不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 阶段; 主要噪声源; 声级; 距声源距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 200; 300; 500. 土石方; 推土机、挖掘机等; 100~110; 66~76; 60~70; 56~66; 54~64; 52~62; 44~54; 42~52; 35~45. 基础; 打桩机等; 120; 86~96; 80~90; 76~86; 74~84; 72~82; 64~74; 62~72; 57~65. 结构; 混凝土搅拌机、振捣棒等; 95~110; 66~76; 60~70; 56~66; 54~64; 52~62; 44~54; 42~52; 33~46. 安装; 主要为偶发性噪声源; 85~90; 51~61; 45~55; 41~51; 39~49; 37~47; 31~41; 27~37; 22~29. 由表中数据可见，在200m处除基础阶段外，都符合昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的标准。本项目周边200m范围内无村庄等敏感目标，施工期的噪声影响是可以接受的。 ②交通噪声 运输车辆途经村庄时产生的交通噪声可能引起扰民现象，建设期物料运输沿线经过村庄时，交通噪声属暂时性噪声源，工程运输量不大，环评要求禁止夜间运输物料。因此，交通噪声对环境影响较小。 - 三、大气环境影响分析 - 建设期大气污染源强特征 本项目建设期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。 对应分析工程建设特征，施工扬尘的产生主要为以下过程： a、土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘； b、建筑材料（水泥、白灰、砂子）等运输、装卸、堆放过程造成的扬尘； c、各种施工车辆行驶往来造成的扬尘； d、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘； e、混凝土现场搅拌造成的扬尘； 土地平整及土方挖掘期间，施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。施工中将有大量机械在地面上行驶，如挖土机、抓斗机、碾压机、运输载重车等，这些机械行驶时，造成尘土飞扬，尤其有风天气将会随着风力增大而影响到施工区外。 此外，堆场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系，北方地区空气干燥，降雨量少，而拟建场址区域周围几乎无高大的乔木，这在一定程度上会助长扬尘的影响范围，扬尘最不利影响时段主要发生在刮风最为厉害的3~4月份。 施工废气的主要来源包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆的尾气。 燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物及氮氧化物等。据有关单位在市政施工现场的测试结果表明：氮氧化物的浓度可达到150μg/m3，其影响范围在下风向200米以内的范围。 混凝土现场搅拌也是施工工地主要扬尘源之一。 现场搅拌扬尘主要来自袋装水泥的搬运和拆装倾倒。水泥颗粒很细且干燥，所以很容易扬到空中。除水泥外，混凝土需要大量的沙石料，沙石料中多少含有细粉尘，在储存和搬运过程中也会产生扬尘。 （2）建设期大气污染影响分析 - 由于本项目各场地距周围村庄如马家山村等较远，因此施工区扬尘对周围居民的生活影响较小；但各种建筑材料运输时，运输车辆产生的扬尘会对村庄造成一定的影响。此外，运输车辆进入场地时，产尘形成的污染带属暂时、局部的影响，范围不大，不会形成严重的污染影响。 - 四、废水环境影响分析 本项目建设期基本无涌水产生。施工过程废水影响主要包括：混凝土搅拌养护废水、设备冲洗废水、施工人员少量的生活污水。生活污水相对较少，一般就地泼洒抑尘。施工人员的生活可依托办公生活区，施工人员用水量平均为40L/人·日，高峰期工人数达20人，建设期生活用水量为0.8t/d，按0.8的排放系数考虑，建设期生活污水最大排放量为0.64t/d。生活污水排入厂区旱厕，定期清运，不外排。 根据其他已批复矿山环境影响评价报告所采用的统计资料，建设期由于管道敷设、混凝土搅拌、建筑安装等产生的废水主要污染物为SS（3000~5000mg/L）、pH值（9~12）、油类（10~15mg/L）；施工人员生活污水中主要污染物为BOD5（120~150mg/L）、CODcr（200~300mg/L）、SS（100~150mg/L）。 - 本工程建设期水量较小，对水环境基本无影响。 - 五、固体废物环境影响分析 建设期间固体废物为结构阶段的废渣土、废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾中可回收利用的材料可以用来铺设道路、废石场拦渣坝等的建设；建筑垃圾不能回收利用的送当地渣土收纳场处理；生活垃圾集中收集，定期清运至当地环卫部门指定场所。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 一、生态环境影响分析 - （一）井口工业场地、办公生活区等生态环境影响分析 1、污染物排放对生态环境的影响分析 本项目污染物排放主要来自于堆矿场扬尘及运输扬尘，粉尘对植物的影响主要表现于对作物光合作用的影响上，粒径大于1μm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍作物生长。 2、对植被覆盖率的影响 本项目井口工业场地、办公生活区等场地占地面积为0.34hm2，占地面积较小，对原有植被破坏较小。通过提高绿化系数，可提高植被覆盖率。 - （二）废石场对生态环境的影响 1、对自然景观的影响 地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地址遗产，是一种宝贵的自然资源。废石场的建设势必造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其他自然环境的影响和破坏。 本项目废石场通过采取工程措施和合理堆存，并在服务期满后恢复植被，避免地质灾害的发生。废石场的建设会改变现有地表地貌，提高绿化率对改善影响具有积极意义。 2、对地质结构的影响 废石场的建设引起局部区域地应力的不平衡，使地质构造遭到破坏，若不采取有效的治理措施可引发地质灾害，对生态环境构成严重威胁，可能造成严重后果。 - （三）取土场生态环境的影响 本项目遗留生态问题的治理以及废石场的覆土需取土，拟选取土场位于矿区外西部荒坡，占地类型为其他草地，黄土资源丰富。取土场高程1291-1297m，土体厚10m以上，取土厚度为6m，可取土量0.19万m3左右。 运营期取土会破坏地表植被，造成生物量减少，地表扰动，引起水土流失等影响。 - （四）地表沉陷生态环境影响分析 本次评价引用经专家评审的《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》中地表岩移预测过程及结论。 本矿井预测陷落的范围通过与类似石膏矿开采企业在矿体围岩等方面的比较，按照矿体最低开采标高，确定出矿、岩移动角为： 矿体上盘错动角，围岩60°-65°； 下盘错动角围岩与矿体倾角相同； 矿体端部错动角围岩60°-65°。 计算每个点上的影响范围公式为： L=hctgγ＋（Ｈ-ｈ）ctgα， 其中：h为松散层平均厚度（m）； γ为松散层移动角（°）； H为矿体到地表的垂深（m）； α为松散层移动角（°）。 按照以上选定的开采移动角在剖面线上画出岩石移动范围后，再投影到平面图中，然后在平面图上圈定出矿区开采终了的地表移动范围。根据矿体开采采深采厚比，＜30时为重度，＞300时为轻度。对本项目而言，埋深0m-44m，开采矿体平均厚度为4.0m，采深采厚比为0-11，结合采矿法，故确定本项目损毁程度为重度。根据岩石移动角，最终确定程度范围。 图6 沉陷预测示意图 预测得出地表沉陷岩移范围面积为0.77hm2（其中，矿区内0.35hm2，矿区外0.42hm2），为重度损毁，损毁土地利用类型为其他草地。 1、地表沉陷对植物群落生物量、农作物产量的影响 地表沉陷后，由于土壤理化性状在局部地段发生了变化，对养分的利用率和降水的利用率降低，从而影响到植物群落生物量及农作物产量。类比其他矿区调查结果：由于坡度增大和裂缝增加，地表径流、深层渗漏和无效蒸发，降水资源利用率可能比塌陷前减少15~20%。 地表塌陷形成的地表裂缝、塌方或小滑坡，使树木、植被倒伏，根须外露吸收水份、养分能力降低，局部地块不能保证植物正常生长。 对于自然生长的灌、植被，除过错位严重的少部分地段处，植物根系严重拉断，影响其植物群落生物量外，大部分地区没有明显的变化。 2、地表沉陷对村庄及建筑物的影响 本项目岩移范围内没有村庄分布，矿山工业场地等建筑物不在岩移范围内，因此，本项目建设不会对村庄和建筑物造成影响。 3、地表沉陷对评价区土壤的影响 本项目岩移范围大多在山坡山梁地段，地表裂缝的密度和数量较小，只有局部有些地区裂缝的宽度和深度较大。开采造成的地表裂缝使土壤水分减少，加速土壤干旱和荒漠化进程，使水土流失严重。因此，在地下开采过程中，要对沉陷问题进行长期观测和预警，做到及时发现，及时整治。待沉陷稳定后，通过复垦及时恢复原有使用功能。 4、地表沉陷对植被景观影响与生态系统稳定性的影响 地表沉陷对景观格局的影响与生态系统的稳定性影响与评价区的地表移动变形呈现的主要破坏特征有关。 由于本矿区原地貌植被覆盖率相对不高，沉陷后造成一定程度的景观破碎化，但是绝大部分面积上的植被没有发生根本性变化，而这绝大部分面积上的植被正是该区域具有动态控制能力的组分。因此，项目实施和运营过程，对该区域自然体系中组分的异质化程度不大，不会影响区域景观和生态系统稳定性。 - （五）生态环境演变趋势 本项目矿区以草地生态系统为主，矿山开采完毕后，地表形态发生变化，在局部地区出现裂缝、塌陷等情况。自然生态系统环境功能在短期内略有降低，但生物资源基本保持不变，在矿区边界地带蓄水保肥能力下降，水土流失略有加剧，但生物多样性不会受到影响。 - （六）对野生动物环境影响分析 通过查阅国家和地方动物志等资料，评价区内无珍稀动物栖息地，也无国家、省重点保护的野生动物。本项目井口工业场地、办公生活区等场地的建设，一定程度会影响评价区内的野生动物活动、觅食、休憩等，但占地面积较小，占地对野生动物的影响有限；运营期应采取加强噪声防治，加强工作人员环境保护意识，不随意滥杀野生动物等措施。因此，本项目的运营不会对野生动物造成明显影响。 - （七）水土流失影响分析 运行期受石膏矿开采引起的地表沉陷增加土壤风力侵蚀，在雨季增加水蚀的可能。因此，项目运营中必须派专人进行地表沉陷的排查，对局部区域的裂隙、塌陷及时进行充填、地面平整、种植植被，从而控制侵蚀土壤的远距离搬运，减缓土壤侵蚀。 项目废石场设在矿区南部一小山沟，占地面积0.03hm2，工程地质条件、水文地质条件简单、稳定，在做好水土保持工作的前提下，发生严重水土流失可能性小。 - 二、大气环境影响分析 - 本项目矿山开采方式为地下开采，大气污染源主要为堆矿场装卸、堆存扬尘，废石场装卸、堆存扬尘，以及道路运输扬尘、食堂油烟，此外还有少量运输车辆尾气。 表27 本项目废气污染物排放源清单 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 形式. 道路运输; 粉尘; --; 0.10; --; 0.04; 无组织. 堆矿场装卸、堆存; 粉尘; --; 0.022; --; 0.001; 无组织. 废石场装卸、堆存; 粉尘; --; 0.020; --; 0.006; 无组织. 食堂; 油烟; --; 1.26kg/a; 0.06; 0.50kg/a; 有组织. 源强核算过程： （1）道路运输扬尘 道路扬尘主要为汽车运输矿石、废石产生的粉尘，运输采用5吨车辆，运输道路长0.53km。运输量为58t/d，则每天需运输约24车次（往返），运输路线为碎石路面，其拉运过程中道路运输扬尘产生量与矿山道路路况、车辆行驶速度以及道路积尘率有关系。 参照生态环境部2014年发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中非铺装道路扬尘排放系数计算公式。 式中：Eupi——未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km； Ki——产生扬尘中PMi的粒度乘数，k取1691.4g/km，a取0.3，b取0.3； s——为道路表面有效积尘率，取值30%； v——平均车速，km/h，取20； M——道路积尘含水率，%，取值6%； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，66%， 经估算，未铺装道路扬尘排放系数为24.05g/km，则运输道路扬尘为0.10t/a。 汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，对物料运输提出具体要求：限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。采取以上措施可抑尘60%，治理后道路扬尘0.04t/a。 另外，运输车辆尾气沿矿区运输道路呈线状无组织排放，运输车辆及采矿设备尾气的排放量不大，通过矿区范围内大气扩散及植物吸附等措施进行处理。 （2）堆矿场扬尘 参照生态环境部2014年发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中堆场扬尘计算公式。物料堆场装卸扬尘排放系统估算公式如下： 式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； Ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74； u为地面平均风速，m/s，取3.1； M为物料含水率，%，取0.7； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，TSP取74%； 经计算，Eh为0.0022kg/t，堆矿场共堆放矿石约1万t/a，则堆矿场装卸扬尘量为0.022t/a。 料堆表面受风扰动后引起颗粒物排放系数计算公式： 式中：Ew为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； n为料堆每年受扰动次数； Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； u∗为摩擦风速，m/s； ut∗为阈值摩擦风速，m/s，参照铁矿石堆场6.3取值； u（z）为地面风速，m/s，取3.1； z为地面风速检测高度，m，取10； z0为地面粗糙度，m，项目区域为郊区取0.2。 经计算，u∗=0.32m/s，u∗＜ut∗，Pi=0，则Ew=0 则堆矿场装卸、堆存过程中扬尘量为0.022t/a。 环评要求堆矿场采用全封闭彩钢结构，场内配套自动洒水装置，抑尘效率在95%以上，则堆矿场扬尘排放量为0.001t/a。 （3）废石场扬尘 参照生态环境部2014年发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中堆场扬尘计算公式。物料堆场装卸扬尘排放系统估算公式如下： 式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； Ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74； u为地面平均风速，m/s，取3.1； M为物料含水率，%，参考石灰石取0.7； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，TSP取74%； 经计算，Eh为0.0022kg/t，废石场共堆放废石约0.9万t/a，则废石场装卸扬尘量为0.020t/a。 料堆表面受风扰动后引起颗粒物排放系数计算公式： 式中：Ew为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； n为料堆每年受扰动次数； Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； u∗为摩擦风速，m/s； ut∗为阈值摩擦风速，m/s，参照铁矿石堆场6.3取值； u（z）为地面风速，m/s，取3.1； z为地面风速检测高度，m，取10； z0为地面粗糙度，m，项目区域为郊区取0.2。 经计算，u∗=0.32m/s，u∗＜ut∗，Pi=0，则Ew=0 则废石场装卸、堆存过程中扬尘量为0.020t/a。 评价要求废石场作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到70%以上，则扬尘排放量为0.006t/a。 （4）食堂油烟 本项目总劳动定员为20人，食堂用餐人数按20人/d计，食用油用量50g/人•天，年工作330d，则食用油耗油量约0.33t/a。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类环境影响评价）》小型食堂油烟排放系数为3.815kg/t（未装油烟净化器），油烟年产生量为1.26kg/a。就餐人数较少，可设置1个灶头，评价要求安装净化效率不低于60%、风量不少于4000m3/h的油烟净化设施，每天工作时间按6h计，项目运行330d，经此油烟净化处理设施后，油烟年排放为0.50kg/a，浓度为0.06mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3和小型规模的油烟净化设备最低去除效率60%的要求。 - 食堂燃料为清洁的液化石油气，S含量比较低，烟尘、SO2污染物很少，故食堂产生的大气污染物对周围环境空气质量影响较小。 - 三、废水环境影响分析 本项目用水单元主要有凿岩装矿用水以及堆矿场、废石场洒水，绿化、道路洒水，生活用水。其中，凿岩装矿用水以及堆矿场、废石场洒水，绿化、道路洒水，全部在场地内散失，不会产生废水。 另根据矿山涌水量情况说明，本矿区水文地质条件简单，矿体位于当地奥灰水标高之上，矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生，雨季最大涌水量可达3m3/d。 （1）矿井水 本项目矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生，雨季最大涌水量可达3m3/d。参考同类型矿山治理经验，评价要求在主平硐口建设一座9m3沉淀池用于处理雨季时矿井最大涌水，经沉淀处理后，回用于生产用水不外排。 （2）生活污水 本项目运营期生活污水产生量为0.84m3/d，生活污水排入厂区旱厕，定期清运，不外排。 - 四、地下水环境影响分析 - （一）水文地质 1、主要含水层 （1）奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层 本区位于柳林泉域的补给径流区。含水层岩性主要为奥陶系白云质灰岩夹薄层泥质灰岩，角砾状白云质灰岩等。裸露区地下水主要接受大气降水入渗补给和岩溶水侧向径流补给，地下水主要沿层间裂隙、构造裂隙及溶隙、溶孔径流和运动；埋藏灰岩区接受上覆地下水的越流补给和上游地下水的侧向径流补给。地下水总体由东、北向西、南部汇集，由北向南径流和运移，最终排向柳林泉。地下水排泄途径主要是向柳林泉下游侧向径流排泄和人工开采。矿区地下水富水性中等，单井涌水量500-1000m3/d。 本区地势较高，岩溶水埋藏较深。矿区一带岩溶地下水位标高为808m左右。 （2）第四系孔隙含水层 分布于黄土层中部及底部，在河谷两侧有所出露，厚度不等，一般为1-2m，连续性差，岩性为冲洪积砂砾石，砾石成分为灰岩，砂岩及页岩，砾石颗粒不等，粒径一般在20-50mm之间，大者可达500mm，分选及磨圆度差，孔隙多为黄土填充或半胶结，受地形控制，局部含水，富水性差，水质为HCO-3-Ca2++Mg2+型水，地下水主要靠大气降水入渗补给后一直下渗补给基岩地下水，透水而不含水，季节性变化大，天旱枯竭。 2、隔水层 矿区内第四系及奥陶系灰岩裸露，无明显隔水层存在。 3、矿区地下水的补给、径流、排泄条件 矿区远离地表水体，地形南北高中间低，地下水补给主要靠大气降水，由于降水时间集中，并多呈大雨及暴雨形式降落，而蒸发量大于降水量，地形坡度大，植被不发育，不利于地下水的补给，因而地下水的实际补给量不大。地下水动态—方面明显受季节性控制，另一方面其变化幅度较小。 综上所述，矿区水文地质条件简单。 （二）对地下水的影响分析 矿区内第四系松散岩类孔隙水含水层富水性弱，奥陶系灰岩含水层岩溶裂隙发育，富水性强。本区奥灰水水位标高808m左右，而矿区内石膏矿批采标高在1248-1180m，因此，本项目对地下水的影响较小。 - 五、声环境影响分析 （1）噪声源强及声源分布 本项目运营期噪声来源于空压机、通风机及运输车辆等。本项目各噪声源声压级如表28所示。 表28 本项目主要噪声源及声压级 噪声源; 数量（台）; 噪声级dB(A); 降噪措施; 处理后声级dB(A). 空压机; 2; 95-105; 厂房隔声、安装消声器; 75. 食堂排风扇风机; 2; 60-80; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声等; 50. 通风机; 2; 95-105; 基础减振、安装消声器; 75. 运输车辆; 2; 70-75; 减速慢行、禁止鸣笛、道路绿化; 60. （2）预测模式 本项目选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4–2021）中的噪声预测模式进行噪声预测。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。为稳妥起见，本项目噪声预测衰减只考虑几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按点声源处理，其预测计算的基本公式为： - 1）预测点A声级计算公式： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB； 2）工业企业噪声计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti-——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）噪声预测结果与评价 对各主要噪声源采取措施后，利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对各个预测点的影响，噪声预测值如表29。 表29 采取措施后厂界噪声贡献值预测结果 序号; 位置; 监测时间; 贡献值; 标准值; 超标. 1; 东厂界; 昼间; 49.34; 昼间60; 不超标. 2; 南厂界; 昼间; 45.38; 不超标. 3; 西厂界; 昼间; 36.32; 不超标. 4; 北厂界; 昼间; 42.36; 不超标. 由预测结果看出，运营期厂界四周昼间的预测值在36.32~49.34dB（A）之间，能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，因此，评价认为其对声环境质量影响可以接受。由此可见，项目的运行对周边声环境质量影响不大。 - 交通噪声属间断性噪声源，环评要求禁止夜间运输，同时车辆通过村庄时降低车速、禁止鸣笛，将交通噪声对该敏感点的影响降到最低。 - 六、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要有废石、生活垃圾和危险废物。 （1）废石 本项目产生废石部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，剩余量约0.5万m3（0.9万t/a），运往废石场分类排弃。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为3.3t/a，在厂区设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。 （3）危险废物 表30 工程运营期产生的危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废油; Hw08; 900-249-08; 1t/a; 设备日常维修保养; 液态; 废矿物油; 不饱和烃; 1d; T,I; 危废暂存间内暂存，桶装. 2; 废油桶; 10个/a; 固态; 1d; 危废暂存间内暂存. 3; 含油废棉纱手套、劳保用品; Hw08; 900-249-08; 100套/a; 设备日常维修保养; 固态; 废矿物油; 不饱和烃; 1d; T,I; 危废暂存间内暂存，袋装. 固体废物的产生量及处置措施见表31。 表31 项目固体废物产生及处置情况 固废名称; 产生量; 处理措施. 废石; 0.9万t/a; 部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，剩余量运往废石场分类排弃. 生活垃圾; 3.3t/a; 在办公生活区设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置. 废油; 1t/a; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 废油桶; 10个/a. 废棉纱手套、废劳保用品; 100套/a. - 七、风险环境影响分析 （1）环境风险识别 本项目生产过程中潜在的风险危害主要为废石场拦渣坝垮塌事故。事故一旦发生，将会造成严重的经济损失和人员伤害。 （2）拦渣坝垮塌事故源项分析 拦渣坝垮塌事故的原因主要有拦渣坝坝体质量问题、管理不当问题、废弃土石滑坡以及工程设计布置和施工不当等。 1）坝体质量问题主要包括：坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏等： 2）管理不当主要指：维护使用不当、无人管理，造成人为破坏； 3）工程设计布设和施工不当主要包括：基础处理不好、填料不纯、填料的含水量控制不严、坝体坡度太陡、分期施工结合面处理不当、坝体填筑厚度不均、碾压不实、坝内涵管埋设不当、地震和冻融影响等。 4）废弃土石滑坡：指废弃土石边坡角太大（大于27°），形成坡上负荷较大，且不经压实，随意堆放，废弃土石呈松散状，在暴雨的情况下，起到“活化”作用，使得废弃土石向下游流失。 通过以上分析，只要本项目废石场的堆放台阶、排水系统满足设计要求，管理得当，且自里向外土、石分类堆存，用推土机将土石推平，并通过推土机往返对土石进行适当压实，即可避免废石场对环境的风险。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于山西省吕梁市柳林县柳林镇马家山村西南205m处，占地面积为3400m2。 根据前述分析，本项目周围不存在自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产、人群集聚区等环境敏感目标，不存在环境制约因素。 - 评价从施工期和运营期两个时期，就各环境要素进行了影响分析，均不会对周围环境空气、水环境、声环境、生态环境产生明显影响，因此，本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境防护措施 本次评价针对项目施工可能存在的水土流失隐患及其他生态环境影响提出相应的防治措施，具体对策包括： a、施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季； b、结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施； c、厂区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束，须及时压实整平，原土覆盖，厂址外的场地需恢复其原有植被，尽可能植草种树扩大绿化面积； d、要充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的条件下，土建施工之前先进行绿化； e、水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，加强监督与管理； f、合理划定施工作业带，最大程度减少土地的临时占用； g、施工人员加强环保培训，文明施工，不滥杀野生动植物，不乱采乱伐。 二、声环境污染防治措施 由建设期噪声影响分析结果来看，施工场地噪声较大，因此评价要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响： a、合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工； b、合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； c、降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛； d、降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业； e、建立施工围墙：建设前，按照目前成熟的施工办法，在场界四周建设围墙，既可防尘又可降噪； f、运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段要禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输； g、加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，建设期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。 三、环境空气保护措施 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目建设期产生的扬尘，本次评价提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 A、施工单位应设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； B、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；涉及管线施工的，在距离居民区较近的地方其边界按照实际情况应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖； E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面必须采取覆盖措施；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。 G、实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 （2）运输扬尘措施 A、施工场地内道路使用废石铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、进出工地的物料、渣土、垃圾等运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 - 施工期施工车辆尾气排放措施 施工期燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车、推土机，达不到排放标准的需安装尾气净化器，尾气应达标排放。禁止超载，不得使用劣质燃料。由于本项目同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域地势平坦开阔，有较好的扩散条件。因此，工程运输和施工过程中产生的机车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。 为尽量减轻项目施工期对区域大气环境的污染程度，评价提出采取如下控制措施： ①为减少材料运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘，施工运输车辆行驶速度控制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时避免随意攘洒，对散装物如沙子、石子堆场也可采取洒水抑尘措施。 ②为减少物料堆场扬尘的污染，本评价建议，散装物料应设置材料棚。在天气干燥，风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或物料布覆盖。对有包装的建材应设置材料库堆放，避免露天堆放造成环境污染。 ③依法使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；优先采用新能源汽车和达到国六排放标准的天然气等清洁能源汽车。 在采取以上措施以后，建设期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 四、废水污染防治措施 建设期的废水主要有施工区的冲洗与设备清洗废水、施工队伍排放的生活污水及管道施工清洗废水。环评提出的水污染防治措施： （1）施工区的冲洗与设备清洗废水经简单沉淀后可用于地面工程拌料、施工机械清洗等用水要求，也可用于施工场地和道路降尘洒水，不会对环境产生不良影响。 （2）建设期若设置临时施工生活区，应建设生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕。 （3）管线施工产生的少量管道清洗、打压试验废水，可根据其水质情况及可收集的水量，分段设置一些小型的施工废水收集设施，经沉淀后，用于施工拌料、洒水灭尘等，减小废水排放对环境的影响； （4）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 （5）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求建设期应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。 五、固废污染防治措施 a、首先，建设期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收。 b、需外排生活垃圾应按照环境保护的规范要求，运当地环卫部门指定地点处置； c、结构、装修阶段产生的废油漆、涂料、粘合剂及其包装物应作为工业垃圾按环卫部门要求妥善处理。 按上述措施处理建设期的固体废弃物将不会对环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态防护措施 1、地表沉陷区、采空区治理 本项目石膏矿开采期间形成的采空区，可能诱发地面移动变形，使矿区范围内产生地表裂缝和地面沉陷。根据《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，地表岩石移动范围面积0.77hm2，服务期内地表塌陷裂缝填充土方量约529m3。 采空区治理方法为首先对围岩进行强制崩落，井下开采产生的部分废石不出井，直接充填采空区，然后因地制宜，以定期巡查巡视为主，发现地表塌陷或裂缝，主要采取就近取土、填埋塌陷及裂缝的措施进行治理，恢复地表植被和土地的使用功能。塌陷和裂缝填充工艺如下： （1）先沿着地表裂缝剥离表土，剥离宽度为裂缝两侧各0.3～0.5m，剥离土层就近堆放在裂缝两侧。 （2）充填裂缝、平整土地，可用小平车或小推车向裂缝中倒废石，当充填高度距地表1m左右时，应开始用木杆做第一次捣实，然后每充填40cm左右捣实一次，直到略低于原地表，再将之前剥离的表土覆于其上。填充塌陷和裂缝的废石使用开采产生的废石，使用自卸汽车运至作业地，然后用小平车或小推车向裂缝中倒废石。 通过对采矿造成的地面裂缝的综合整治，消除地表裂缝，有效防止地表水（降水）回灌巷道，达到恢复地表植被对土地治理的基本要求，为恢复地形地貌景观创造条件。 2、保护野生动植物措施 建设单位对工程所在地要承担起环境责任，在工程范围及其周围，应进行生物监测、监视，发现国家和省重点保护的野生动植物，应与当地环保、林业等部门取得联系，共同采取以下有效保护措施： ①禁止破坏国家和地方重点保护陆生野生动物的生息繁衍场所和生存条件。 ②发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应当及时报告当地野生动物行政主管部门，由其采取救护措施；也可以就近送具备救护条件的单位救护，救护单位应当立即报告野生动物行政主管部门。 ③对国家和地方重点保护野生动物可能造成的危害，应当采取防范措施。 ④禁止猎捕、杀害国家重点保护野生动物。 3、土地复垦 （1）土地复垦方案 根据《山西省柳林县晨搏建材有限公司石膏矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，本次土地复垦对象为沉陷区、工业场地区、废石场、取土场及矿山道路的复垦设计。 1）沉陷区复垦设计 沉陷区原其他草地面积0.77hm2，根据复垦方向的确定，沉陷区复垦为灌木林地。具体复垦措施如下： 覆土工程设计：采用鱼鳞坑整地穴状覆土方式进行土壤重构。鱼鳞坑长径50cm左右，短径40cm，坑深40cm，土埂宽20cm，高20cm。土源来源于取土场，覆土量共计1109m3。 植被工程设计：采用灌草混交模式，灌木选择沙棘，株行距1×1.5m，沿大地貌等高线呈品字形造林，草种选用无芒雀麦和紫花苜蓿1:1混播于林地间，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。共栽植沙棘5134株，撒播草籽11.55kg。 表32 沉陷区复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 工程量. 1; 穴状覆土; m3; 1109. 2; 栽植沙棘; 株; 5134. 3; 撒播草籽; hm2; 0.77. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 5.775. 2）工业场地区复垦设计 该复垦单元包括办公生活区面积0.04hm2、井口工业场地0.01hm2、堆矿场0.01hm2，根据复垦方向的确定，均复垦为有林地。具体复垦措施如下： 砌体拆除工程：闭坑后，拆除厂区内不再使用的建筑物及设备、清理垃圾。建筑设施面积约850m2，共需拆除清理建筑方量约340m3，清理其他废渣340m3。 覆土工程设计：采用表层废弃土壤清理、客土覆盖相结合方式进行土壤重构。对砌体拆除后场地进行地表废弃土壤清理，清理厚度0.1m，清理物运至废石场堆放，然后进行客土覆盖，覆土厚度0.7m，土源来源于取土场，覆土量共计420m3。采用挖掘机挖装，自卸汽车运土至需土单元后，推土机进行平整作业。 植被工程设计：选择乔草混交的模式，进行生态恢复。乔木选择适宜当地生长的油松，油松栽植株行距为2×2m，穴深60cm左右，直径60cm，并筑土堰，土堰宽20cm，高20cm，呈中间高两边低状，沿大地貌等高线呈品字形造林。草种选用紫花苜蓿和无芒雀麦1:1混播，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。共栽植油松150株，撒播草籽0.9kg。 表33 工业场地复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 办公 生活区; 井口 工业场地; 堆矿 场; 合计. 1; 建筑拆除; m3; /; /; /; 340. 2; 废渣清理; m3; /; /; /; 340. 3; 表层废弃土壤清理; m3; 40; 10; 10; 60. 4; 客土覆盖; m3; 280; 70; 70; 420. 5; 栽植油松; 株; 100; 25; 25; 150. 6; 撒播草籽; hm2; 0.04; 0.01; 0.01; 0.06. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 0.3; 0.075; 0.075; 0.45. 3）废石场复垦设计 废石场面积0.03hm2，终了后形成平台和边坡，其中平台面积0.02hm2，边坡面积0.01hm2。根据复垦方向的确定，废石场平台复垦为有林地，边坡复垦为灌木林地。具体复垦措施如下： ①废石场平台复垦设计： 覆土工程设计：覆土厚度0.7m，土源来源于取土场，覆土量共计140m3。 植被工程设计：选择乔草混交的模式，进行生态恢复。乔木选择适宜当地生长的油松，油松栽植株行距为2×2m，穴深60cm左右，直径60cm，并筑土堰，土堰宽20cm，高20cm，呈中间高两边低状，沿废石排弃方向呈品字形造林。草种选用紫花苜蓿和无芒雀麦1:1混播，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。共栽植油松50株，撒播草籽0.3kg。 表34 废石场平台复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 工程量. 1; 客土覆盖; m3; 140. 2; 栽植油松; 株; 50. 3; 撒播草籽; hm2; 0.02. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 0.15. ②废石场边坡复垦设计： 覆土工程设计：覆土厚度0.5m，土源来源于取土场，覆土量共计50m3。 植被工程设计：边坡复垦工程沿等高线成品字形营造灌木群落，有利于形成地表枝叶和地下根系的水平和垂直分布。灌木选用速生植物紫穗槐，穴状整地，间距为1.5×1.5m，穴深50cm左右，直径50cm，并筑土堰，土堰宽20cm，高20cm，呈中间高两边低状。坑外坡面撒播草籽，草种选用无芒雀麦和紫花苜蓿1:1混播于林带间，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。共栽植紫穗槐45株，撒播草籽0.15kg。 表35 废石场边坡复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 工程量. 1; 客土覆盖; m3; 50. 2; 栽植紫穗槐; 株; 45. 3; 撒播草籽; hm2; 0.01. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 0.075. 4）矿山道路复垦设计 矿山道路面积0.21hm2，根据复垦方向的确定，矿区道路复垦为灌木林地。具体复垦措施如下： 进行表层废弃土壤清理后进行植被重建，采用灌草混播模式，灌木选择沙棘，株行距1×1.5m，穴深50cm左右，直径50cm，并筑土堰，土堰宽20cm，高20cm，呈中间高两边低状，沿大地貌等高线呈品字形造林。草种选用无芒雀麦和紫花苜蓿1:1混播于林地间，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。共栽植沙棘1400株，撒播草籽3.15kg。 表36 矿山道路复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 合计. 1; 表层废弃土壤清理; m3; 210. 2; 栽植沙棘; 株; 1400. 3; 撒播草籽; hm2; 0.21. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 1.575. 5）取土场复垦设计 取土场面积0.04hm2，取土过程中形成平台和边坡，其中平台面积0.03hm2，边坡面积0.01hm2。根据复垦方向的确定，取土场平台复垦为有林地，边坡复垦为灌木林地。具体复垦措施如下： ①取土场平台复垦设计： 选择乔草混交的模式，进行生态恢复。乔木选择适宜当地生长的油松，油松栽植株行距为2×2m，穴深60cm左右，直径60cm，并筑土堰，土堰宽20cm，高20cm，呈中间高两边低状，沿大地貌等高线呈品字形造林。草种选用紫花苜蓿和无芒雀麦1:1混播，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。共栽植油松75株，撒播草籽0.45kg。 表37 取土场平台复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 工程量. 1; 栽植油松; 株; 75. 2; 撒播草籽; hm2; 0.03. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 0.225. ②取土场边坡复垦设计： 边坡复垦工程沿等高线成品字形营造灌木群落，有利于形成地表枝叶和地下根系的水平和垂直分布。灌木选用速生植物紫穗槐，穴状整地，间距为1.5×1.5m，穴深40cm左右，直径40cm，并筑土堰，土堰宽20cm，高20cm，呈中间高两边低状。坑外坡面撒播草籽，草种选用无芒雀麦和紫花苜蓿1:1混播于林带间，于雨后进行撒播，草籽总密度为15kg/hm2。另在距离边坡0.5m处设置断面为0.4×0.4m土质排水沟，引导水体排入自然沟中。共栽植紫穗槐45株，撒播草籽0.15kg，开挖排水沟3.2m3。 表38 取土场边坡复垦工程量表 序号; 工程或措施名称; 单位; 工程量. 1; 开挖排水沟; m3; 3.2. 2; 栽植紫穗槐; 株; 45. 3; 撒播草籽; hm2; 0.01. 紫花苜蓿/无芒雀麦各自重量; kg; 0.075. 图7 取土场恢复工程平面布置示意图 图8 取土场恢复工程剖面布置示意图 表39 土地复垦工作计划安排表 年度; 单元或位置; 复垦后地类面积（hm2）. 有林地; 灌木林地; 合计. 投产第1年; 复垦准备工作，进行方案编制等；进行监测点布置，并记录基准值。. 投产第2年; ①对开采1202m中段沉陷面积0.14hm2复垦；②复垦监测与管护。; 0.14; 0.14. 投产第3年; ①对开采1194m中段沉陷面积0.18hm2复垦；②复垦监测与管护。; 0.18; 0.18. 投产第4年; ①对开采1186m中段沉陷面积0.45hm2复垦；②对办公生活区0.04hm2、井口工业场地0.01hm2、堆矿场0.01hm2进行复垦；③对矿山道路0.21hm2、废石场0.03hm2、取土场0.04hm2进行复垦。; 0.11; 0.68; 0.79. 投产第5-7年; 复垦监测与管护. 合计; 0.11; 1.00; 1.11. （2）土地复垦保障措施 1）组织保障措施 按照《土地复垦条例》的规定，本项目严格按照批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。柳林县晨搏建材有限公司为该方案实施的组织实施义务人，全面负责本项目土地复垦工作，按照该矿生产规模，设置由主要领导为组长的土地复垦工作领导小组，统一领导和协调本矿土地复垦工作。设置土地复垦管理机构，选调责任心强，政策水平较高，懂专业的得力人员，具体负责矿区土地复垦的各项工作。 2）资金保障措施 本项目土地复垦工程动态总投资为10.22 万元。根据《土地复垦条例实施办法》(2013年3月)，矿方应在本土地复垦方案备案后，在银行建立土地复垦费用专门账户，按照方案确定的资金数额，在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。 3）监管保障 土地复垦工作具有长期性、复杂性、综合性。方案经上级批准后，建设单位应主动与地方土地行政主管部门取得联系，密切合作安排土地复垦，自觉接受地方土地行政主管部门的监督检查，确保土地复垦方案的实施。 4）技术保证措施 ①技术监督措施 监督人员一定要经过认真筛选，推选出有较高理论和专业技术水平、具有土地复垦工程设计、施工能力和较强责任感和较高的职业道德的监督人员，开展监督工作。为保证施工进度与施工质量，由柳林县晨搏建材有限公司建设管理部门派出1至2名技术人员，在现场开展土地复垦工程施工的监理协调工作，负责施工中的技术监督工作，并接受当地土地行政主管部门的监督检查和验收工作，以确保工程按期保质保量完成。地方自然资源行政主管部门根据情况可不定期进行检查。 ②土地复垦方案的设计与施工 建设单位应保证严格按土地复垦方案设计报告的实施规划和设计图纸进行各项措施的具体施工，接受当地政府和土地行政部门的指导和监督。矿区土地复垦管理应与地方土地复垦管理相结合，互通信息、互相衔接，确保土地复垦设施质量，提高经济、社会和环境效益。 ③完善管理规章制度 为保证方案的顺利开展和实施，要注重治理工作的科学性和系统性，应建立健全的土地复垦技术档案和管理制度。 4、生态补偿措施 生态补偿应包括以下几方面主要内容：一是对生态系统本身保护（恢复）或破坏的成本进行补偿；二是通过经济手段将经济效益的外部性内部化；三是对个人或区域保护生态系统和环境的投入或放弃发展机会的损失的经济补偿；四是对具有重大生态价值的区域或对象进行保护性投入。根据实际情况，本项目生态补偿措施具体如下：一是对马家山村进行一定的经济补偿；二是对项目植被破坏后复垦进行一定的资金投入。 综上所述，并结合周边同类型矿山生态防护措施，本项目采取的生态治理措施便于实施、具有普遍性，因此技术可行；采取的生态治理措施实施后，植被可正常生长，因此运行稳定且长期有效。 土地复垦所需的油松、沙棘、紫穗槐、紫花苜蓿、无芒雀麦均从本地购买，将其培育、恢复为适应本地生长的植被，因此经济合理。 生态方案实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样性与稳定性，吸引周边动物群落的回迁，增加动物群落多样性，达到植物动物群落的动态平衡，促进植物群落的演替，达到一定的生态保护和修复效果。 二、大气污染防治措施 （1）道路运输扬尘的治理措施 本项目道路扬尘产生量约为0.10t/a。本次评价要求对物料运输提出具体要求：限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。采取以上措施可抑尘60%，治理后道路扬尘0.04t/a。 （2）堆矿场装卸、堆存扬尘的治理措施 堆矿场装卸、堆存过程中扬尘量为0.022t/a，环评要求堆矿场采用全封闭彩钢结构，场内配套自动洒水装置，抑尘效率在95%以上，则堆矿场扬尘排放量为0.001t/a。 （3）废石场装卸、堆存扬尘的治理措施 废石场装卸、堆存过程中扬尘量为0.020t/a。评价要求废石场作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到70%以上，则扬尘排放量为0.006t/a。 （4）食堂油烟防治措施 油烟年产生量为1.26kg/a。评价要求设置油烟净化设施对油烟进行处理，油烟净化装置净化效率60%，油烟经处理后，油烟年排放为0.50kg/a，浓度为0.06mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3和小型规模的油烟净化设备最低去除效率60%的要求。 三、废水污染防治措施 （1）矿井水 本项目矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生，雨季最大涌水量可达3m3/d。参考同类型矿山治理经验，评价要求在主平硐口建设一座9m3沉淀池用于处理雨季时矿井最大涌水，经沉淀处理后，回用于生产用水不外排。 （2）生活污水 本项目运营期生活污水产生量为0.84m3/d，生活污水排入厂区旱厕，定期清运，不外排。 四、噪声污染防治措施 评价要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①主要噪声源尽量布置于厂区中央，增大主要噪声源与边界的距离，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源； ②在生产过程中加强设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态，该措施一般可以有效减少机械设备不良运转产生的高噪声影响； ③及时硬化进出场道路，减小运输车辆运行噪声； ④在设备选型时，类比同行业先进设备，尽量选用噪声小的设备； ⑤进入采区和经过村庄的车辆要限速行驶，禁止鸣笛；夜间禁止运输车辆进出。 ⑥在总图设计上尽量做到布局合理，使噪声源远离居民区，并在厂区内绿化，利用植物降噪。 另外对高噪设备设置隔离损伤室，工人配备防噪劳动保护用具，减少噪声对操作人员的影响。 经采取上述有效降噪措施后，再经距离衰减及山体阻隔作用，根据厂界噪声预测结果，符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营期噪声影响可以接受。 五、固废污染防治措施 本项目运营期固体废物主要是废石、生活垃圾和危险废物。 （1）废石 本项目产生废石部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，剩余量运往废石场分类排弃。 本项目废石场设在矿区南部一小山沟。废石场微地貌为山沟，地势总体上西部高，东部低，地面高程1220-1214m，最大相对高差6m。地表出露奥陶系中统峰峰组一段灰岩，排水条件较好，汇水面积约400m2。 为保证废石排弃、堆存对环境不产生明显的影响，排弃废石需实行先挡后弃（先修建拦土坝，再弃渣）、分层压实、及时恢复等原则，评价提出以下环境保护措施： ①工程措施：废石场应委托有关工程部门进行设计，以做到科学合理。沟谷两侧修筑到沟底的截排水沟，用于汇水泄洪；沟口修筑拦土坝等。废石场拦土坝采用废石堆置，梯形断面，坡面为浆砌石坡面。 ②生态恢复，水土保持措施：废石场堆存废石为岩、土混合物，后期堆积坡度为1∶1.5经表面覆土并经人工整修后，虽然坡面造林条件得到了改善，但水分、养分条件较差，适宜营造速生、抗旱、耐瘠薄的乔、灌混交林，适生树种有刺槐、油松、沙棘等。 ③管理措施：矿方应指定专人负责废石排放及有关事宜：为防止项目运营过程中废石堆存的随意性，当地环境管理部门应进行定期检查，对有关不符合要求的状况要及时指出，并要求整改。 #### 图9 废石场工程平面布置示意图 ##### 图10 废石场工程剖面布置示意图 ##### 废石排弃、堆放方案： 第一步，植树、规划废石场：沿沟口、沟顶设绿化带，种植高大树林如杨树等，起到初期对排弃物堆放遮挡、屏蔽的作用。 对废石场实施平整，并做出堆存规划，土、石分类堆存。 第二步，按阶段进行废石分层堆放：废石由汽车拉入沟里，自里向外土、石分类分层堆存，用推土机将土石推平，并通过推土机往返对土石进行适当分层压实。 第三步，外边坡整形、覆土和绿化：废石堆放至一定高度后，需对其外边坡进行整形，留出运输道路，然后对边坡进行覆土、绿化。 外边坡整形包括对分层外部的整形（不允许大于27度）、修筑运输公路以及排水沟。运输公路外缘应高于内侧，使降雨汇集到排水沟，可避免雨水沿坡面流淌过程中对覆土的冲刷，有利于水土保持，排水沟需做防渗处理。绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种。 第四步，堆顶覆土及复垦：当废石堆放达到顶部时，及时进行覆土，覆土厚度要达到农业复垦要求（0.8-1.0m），边坡覆土厚度0.3m。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物，如豆类、薯类等1-2年。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为3.3t/a，在厂区设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。 #### （3）危险废物 - 项目运营期设备日常维修保养会产生废油、废油桶、含油废棉纱手套、劳保用品，均为危险废物，经集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置。 - 表40 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 占地面积; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 毒性,易燃性; 10m2; 5t; 1年. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，本项目在主平硐口工业场地设有一座10m2的危废暂存间，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘、防晒。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 图11 危险废物标签及要求 图12 警示标志及要求 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危险废物的堆放 ①贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 图13 危废暂存间防渗示意图 ②贮存设施内的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒。 危险废物运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理方法》的相关要求。 六、环境风险防范措施 本项目环境风险主要是废石场拦渣坝溃坝或垮塌造成的风险事故。 （1）预防拦渣坝垮塌的措施 预防拦渣坝垮塌应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。 1）坝址选择沟岔、弯道下方和跌水的上方，坝段不能有集流洼地或冲沟。拦渣坝的选址须进行安全认证；进行正规设计，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用； 2）严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量；合理确定防洪工程等级，按照不同防洪工程等级要求，确定防洪设计标准、防洪校核标准，企业严格按照设计要求的内容进行建设。 3）在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等。对湿陷性较强、厚度较大的黄土坝基或台地，应进行预侵处理。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜小于1m。 4）基础坝及拦渣坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，建议采取工程护坡与植物护坡相结合的方式。废弃土石坡面左右岸及各级戗台上布设排水沟，将汇水引入下游沟道。 5）加强拦渣坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对排土场进行管理和维护，严禁在排土场周边爆破、私挖滥采等危害排土场安全的活动。 6）在拦渣坝附近设立警示标志牌，明确禁止在废石场和坝下进行活动。 7）建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。 8）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。 （2）环境风险应急预案 1）目的 为保证矿山出现环境风险时应急处理的快速、高效、有序进行，最大限度地减轻环境风险事故造成的人身伤害和财产损失，特制定本预案。 2）适用范围 本环境风险应急预案适用于矿山废石场垮坝、滑坡事故。 3）应急救援组织机构 矿山应成立废石场垮坝、滑坡事故应急救援指挥部，指挥部设在矿调度室。 总指挥：矿长 副总指挥：生产矿长、机电副矿长 成员：调度室、安监科、供应科、保卫科、医务室、矿办公室、运输队等负责人。 4）应急救援程序 ①接警 获得发生重大排土场垮坝、滑坡事故情报后，应立即向矿调度室汇报，汇报内容包括事故时间、地点、人员、范围及汇报人姓名等； 事故汇报可采用电话汇报或口头汇报； ②应急启动 矿调度室在接到重大排土场垮坝、滑坡事故情报后，应立即向当日值班长、调度主任汇报；当日值班长、调度主任根据事故汇报情况，立即向总指挥汇报；总指挥决定启动矿山事故应急预案后，立即向矿调度室下达启动预案命令。 ③救援行动 矿调度室接到总指挥命令后，立即通知指挥部成员到达矿调度室；按照总指挥或副总指挥的指示，立即奔赴事故现场，开展抢险救灾工作。 抢险指挥部要根据事故现场情况立即对受伤或被埋人员进行抢救。在清理滑坡事故时要安排专人监视，避免再次滑坡伤人。 各单位的抢险设备、物资和车辆，在抢险期间设备由矿总调度室统一调用，物资由供应科统一调用。 保卫科负责维护事故现场秩序，保证抢救物资的运输畅通和矿区治安。 矿医务室要安排人员到达事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。 ④应急恢复 全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢救人员撤离事故现场。 ⑤应急结束 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回原单位。由矿组织对事故进行调查，并按规定及时向上级汇报。 ⑥善后处理 有关人员配合矿调度室等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再次发生。 对事故现场进行清理，如果造成耕地损坏，尽量进行恢复，不能恢复的要对受损村民进行补偿，补偿标准按照当地政府确定的征地标准进行；造成居民生命财产损失的，应根据国家和地方有关补偿标准进行补偿。 ⑦其他 矿调度室及相关抢救单位要做好抢救记录和演练记录，并按一体化文件要求进行评审。 通过对拦渣坝垮塌风险影响分析、制定相应的预防措施及应急预案，本项目风险影响在可接受的范围内。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）企业内部的环境管理体系 环评规定企业建立以矿长负责，生产副矿长兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，矿山设置环保科，设科长一名，科员2名，负责全矿的环境管理工作。企业环境管理网络见图14。 矿 长 生产副矿长、主管环保副矿长 环保科科长 日常环保工作 日常环境监测 图14 企业环境管理组织网络图 （2）环境管理制度与环境管理技术 1）环境管理制度 本工程除应执行规定的相关规章制度外，应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括： ①环境保护管理条例；②环境管理的经济责任制；③环保设施运行与管理制度；④环境管理岗位责任制；⑤环境管理技术规程；⑥环境保护的考核制度；⑦环境保护奖惩办法；⑧污染防治控制措施实施方法；⑨环境污染事故管理规定；⑩清洁生产审计制度；⑪环境保护质量管理规程； 2）环境管理计划 针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划，见表41。 表41 各阶段环境管理工作的具体内容 各阶段; 环境管理工作计划的具体内容. 企业环境 管理总要求; ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收； ④生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助做好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。. 设计阶段; 对设计单位提出下述要求并督促其实施： ①本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的相应位置，避免互相影响和污染； ②本项目各工业场地硬化，并采取绿化隔声等防护措施； ③完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备，选用低噪声设备，使生产过程中污染物的产生减少到最低限度。. 施工阶段; ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用； ②与施工单位签订有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。. 竣工 验收 阶段; 自检 准备 阶段; ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全； ④整理技术文件资料档案； ⑤建立环保档案。. 各阶段; 环境管理工作计划的具体内容. 生产 运行 阶段; ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并且要落实到车间、班组和岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。. 3）环境管理重点 本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有： （a）建设过程相应的环境管理； ①地表清理环保措施，废石的综合利用与堆存处理； ②建设施工过程的污染治理与施工管理； ③环境保护设施的建设。 （b）生产运行过程相应的环境管理，包括： ①各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护； ②废石等固体废物的综合利用； ③厂址区内外绿化管理； ④地表灾害的防治。 此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表43。 对厂区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表42。 表42 排放口图形标志 排放口; 噪声源; 固体废物堆放场. 图形 符号. 颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 排放口; 危废暂存间. 图形符号. 表43 主要环境管理方案表 环境问题; 防治措施; 经 费; 实施时间. 项目占用土地; 加强绿化工作，规划出厂区绿化带，尽可能增加可绿化面积。; 列入环保经费中; 总图设计阶段. 废气排放; 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。; 常规性开支; 生产期. 堆矿场进行地面硬化，建设彩钢结构全封闭储存库，并设洒水喷淋装置; 列入环保经费中; 施工期、生产期. 加强抑尘设施的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。; 计入成本; 生产期. 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。; 列入环保经费中; 建设期. 加强事故风险的预防和控制。; 基建资金; 施工期、生产期. 废水排放; 生活污水排入厂区旱厕，定期清运，不外排。; 基建资金; 生产期. 固体废物; 废石运往废石场分类排弃处理；在厂区设置封闭式垃圾箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；建设危废暂存间。; 列入环保资金; 施工期、生产期. 噪声影响; 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施; 基建资金; 施工期、生产期. 施工期建设围墙，运营期加强场内绿化，对运输道路建设绿化带。; 基建资金; 施工期 生产期. 加强日常监督管理。; 列入环保资金; 生产期. 2、环境监测计划 表44 环境监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测方法. 废气; 堆矿场厂界上下风向; 颗粒物; 一年一次; 按照《环境监测技术规范》（大气部分）执行. 废石场厂界上下风向. 食堂油烟净化设施出口; 油烟. 噪声; 厂界四周; LAeq; 厂界噪声每季进行一次监测，每次昼间监测一次; 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资500万元，环保投资87万元，环保投资估算见表45。 表45 项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 环保措施; 投资（万元）. 环境空气; 道路运输扬尘; 限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。在采取以上防治措施后，可抑尘60%; 2. 堆矿场装卸、堆存扬尘; 堆矿场采用全封闭彩钢结构，场内配套自动洒水装置，抑尘效率在95%以上; 20. 废石场装卸、堆存扬尘; 作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到70%以上; 4. 食堂油烟; 食堂设置油烟净化设施处理油烟; 1. 废水; 矿井涌水; 在主平硐口建设一座9m3沉淀池用于处理雨季时矿井最大涌水，经沉淀处理后，回用于生产用水不外排; 2. 生活污水; 排入厂区旱厕，定期清运，不外排; 1. 固体废物; 废石; 部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，剩余量运往废石场分类排弃; 5. 生活垃圾; 在厂区设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置; 1. 危险废物; 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置。危废暂存间位于主平硐口工业场地，占地面积10m2，砖混结构，地面硬化防渗，门外设危废标识; 5. 噪声; 机械噪声和交通运输噪声; 合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等; 12. 生态; 沉陷区; 沉陷区复垦为灌木林地（0.77hm2），种植沙棘、紫花苜蓿、无芒雀麦。; 10. 工业场地区; 工业场地区复垦为有林地（0.06hm2），种植油松、紫花苜蓿、无芒雀麦。; 3. 废石场; 废石场平台复垦为有林地（0.02hm2），种植油松、紫花苜蓿、无芒雀麦；边坡复垦为灌木林地（0.01hm2），种植紫穗槐、紫花苜蓿、无芒雀麦。; 2. 矿山道路; 矿山道路复垦为灌木林地（0.21hm2），种植沙棘、紫花苜蓿、无芒雀麦。; 6. 取土场; 取土场平台复垦为有林地（0.03hm2），种植油松、紫花苜蓿、无芒雀麦；边坡复垦为灌木林地（0.01hm2），种植紫穗槐、紫花苜蓿、无芒雀麦。; 3. 运行维护费; 2. 环境管理费用; 5. 监测费; 3. 合计; 87. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季；加强施工管理；绿化；加强水土流失防治；尽量少占地；文明施工，减少对植被的破坏。 | 施工活动是否控制在施工区域内 | 地表沉陷区、采空区治理，保护野生动植物措施，土地复垦，生态补偿 | 各项生态环保措施是否按要求落实 |
| 地表水环境 | 建设生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘。施工人员集中居住地应设防渗旱厕。设置一些小型的施工废水收集设施，经沉淀后，用于施工拌料、洒水灭尘等。对露天堆放的物料要用棚布覆盖。加强监督管理。 | 不外排 | 雨季时矿井最大涌水经主平硐口沉淀池沉淀处理后，回用于生产用水；生活污水排入厂区旱厕，定期清运。 | 不外排 |
| 地下水环境 | -- | -- | -- | -- |
| 土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 合理安排施工时间；合理布局施工现场；降低设备声级；降低人为噪音；建立施工围墙；运输采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。加强监督管理。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 主要噪声源尽量布置于厂区中央，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收；在生产过程中加强设备的维修和保养；及时硬化进出场道路；尽量采用低噪声设备；限速行驶，禁止鸣笛；夜间禁止运输车辆进出；布局合理，利用植物降噪。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2级标准 |
| 大气环境 | 施工现场入口处设置围挡；土方工程作业时，应辅以洒水压尘；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；道路洒水抑尘；依法使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；优先采用新能源汽车和达到国六排放标准的天然气等清洁能源汽车；实施建筑施工全过程控制。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 对运营期堆矿场装卸、堆存扬尘，废石场装卸、堆存扬尘，以及道路运输扬尘、食堂油烟均采取了相应的环保措施。具体见表45。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | 建设期产生的可回收废料，责定施工单位回收。生活垃圾运当地环卫部门指定地点处置。结构、装修阶段产生的废油漆、涂料、粘合剂及其包装物作为工业垃圾按环卫部门要求妥善处理。 | 合理处置 | 废石部分用于采空区回填，部分用于工业场地平整，剩余量运往废石场分类排弃；在厂区设置封闭式垃圾箱，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处置；危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置。 | 合理处置 |
| 环境风险 | -- | -- | 预防拦渣坝垮塌的措施，环境风险应急预案 | 拦渣坝环保措施是否满足要求，应急预案是否按要求落实 |
| 环境监测 | -- | -- | 见表44 |  |

- 七、结论

综上所述，柳林县晨搏建材有限公司1万吨/年石膏矿开采项目符合国家产业政策要求，满足“三线一单”要求，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。